УДК 629.19

К.Н. Курская, Е.Н. Остапенко, Н.А. Репьях

г. Пермь

Траектории орбитального зондирования

свободно движущихся объектов

Процесс освоения и изучения космического пространства обусловил появление большого количества задач теоретического плана: задачи выведения на орбиту, задачи встречи, задачи дальнего и ближнего наведения, анализ траекторий управляемого движения с разными алгоритмами управления и др. В этом ряду может быть рассмотрена задача построения траекторий облета активным космическим аппаратом космических объектов, совершающих свободное кеплеровское движение в центральном гравитационном поле по эллиптической орбите заданного эксцентриситета*.

Особенностью предлагаемого решения этой задачи является, во-первых, комбинированный характер управления, представляющего суперпозицию импульсного и непрерывного воздействия на активный космический аппарат (КА), и, во-вторых, трехмерность пространства, в котором происходит движение управляемого КА.

Назовем инспектируемым КА пассивный аппарат, в окрестности которого планируется выполнить маневрирование активного, управляемого КА с целью осмотра, инспекции, пассивного. Пусть известна траектория кеплеровского движения инспектируемого КА. Свяжем с инспектируемым КА орбитальную систему координат Oξηζ (ОСК), полагая, что этот КА, как цель [1, 2] определяет "опорное" движение точки O – начала орбитальной системы.

Пространственное движение активного – инспектирующего – КА будем рассматривать в построенной таким образом ОСК, у которой ось Oη направлена по местной вертикали точки O, ось Oζ – по вектору орбитальной угловой скорости точки O, ось Oξ дополняет две другие оси до правого базиса.

Дифференциальные уравнения пространственного относительного движения активного КА имеют вид [1]:

τ'=1λ2 ,ξ'=1λ2 vξ ,v'ξ=2 vη−2 ε λ η−κ0−λ λ ξ+1λ2 aξ ,η'=1λ2 vη ,v'η=−2 vξ+2 ε λ ξ−κ0−λ λ η+1−κ0+1λ2 aη ,ζ'=1λ2 vζ ,	(1)

где ξ, η, ζ, vξ, vη, vζ – безразмерные координаты и проекции вектора относительной скорости управляемого КА, штрих в уравнениях (1) означает производную по θ – истинной аномалии опорной точки O,

λ=1+e cosθ, ε=e sinθ, κ0=1+2 λ η+λ2 ξ2+η2+ζ2 −3/2,

e – эксцентриситет кеплеровой орбиты точки O, aξ, aη, aζ – проекции вектора управляющего ускорения a на оси ОСК.

Алгоритм управления активным КА

Для решения задачи инспектирования опорной точки и построения соответствующих траекторий возможны, в зависимости от начальных и граничных условий, различные способы и методы нахождения управляющего вектора a. Наиболее предпочтительными являются методы, которые определяют управление a в виде синтеза, т.е. в виде явной зависимости a от фазовых координат. Предполагая, что ограничений на вид траекторий инспектирования нет, в частности нет запретных областей для траекторий движения активного КА, найдем вектор a aξ , aη , aζ из локально-оптимального условия наискорейшего изменения целевой функции F [3], отвечающей требуемому поведению управляемого объекта.

Известно, что модуль вектора кинетического момента L0 точки M ξ,η,ζ относительно опорной точки O соответствует площади параллелограмма, построенного на векторах OM и ve, так как

L0=OM×ve, L0=2 σ.                          (2)

Здесь OM ξ,η,ζ – радиус-вектор активного КА в ОСК, vevξ , vη , vζ – вектор относительной скорости КА, σ – секторная скорость, т.е. скорость изменения площади, ометаемой радиус-вектором OM в ОСК. Приняв в качестве целевой функции F секторную скорость σ

F=σ,                                           (3)

из условия maxa≤a0dFdt|1 определится вектор управляющего ускорения a aξ , aη , aζ:

а=а0,aξ=a0I1I12+I22+I32 ,aη=a0I2I12+I22+I32 ,                            (4)

где введены обозначения

I1=vξ η−vη ξ η−vζ ξ−vξ ζ ζ ,I2=vη ζ−vζ η ζ−vξ η−vη ξ ξ ,I3=vζ ξ−vξ ζ ξ−vη ζ−vζ η η .

Управление (4) обеспечивает наискорейшее приращение площади, из точек которой активному КА можно "изучать" точку O и ее свойства, распространяющиеся в области σ, в режиме нарастающего объема информации, при условии что это нарастание зависит от секторной скорости σ.

Результаты численного интегрирования уравнений (1) с управлением (4) для следующих параметров движущихся КА:

– опорная точка O, где находится пассивный КА, движется по кеплеровой траектории с эксцентриситетами e=0.1, e=0.3, e=0.5 и параметром p=1;

– начальное положение активного КА соответствует расположению его на оси Oξ, позади (либо впереди) пассивного, в точке ξ0 , 0 , 0, ξ0=± 0.001;

– вектор начальной скорости v0 активного КА лежит в плоскости, перпендикулярной оси Oξ, v00 , v0cosγ , v0sinγ, v0=0.001, γ∈0 ; 2π;

– модуль управляющего ускорения a0=0.0001 и a0=0.001, интервал интегрирования соответствует трем оборотам пассивного КА вокруг гравитационного центра: θ∈0 ; 6 π.

Так, "облет" как таковой, т.е. возможность наблюдать активным КА точку О "со всех направлений", осуществим лишь в орбитальной плоскостиς=0 при вертикальном направлении вектораv0: "вверх" (γ=0), либо "вниз" (γ=π). При этом траектория движения активного КА в плоскости oξη – раскручивающаяся спираль, число витков которой относительно пассивного КА равно числу оборотов пассивного КА вокруг гравитационного центра (рис. 1).

Рис. 1

При γ=0 первый виток спирали не охватывает точку О, а последующие витки имеют тенденцию разряжения в направлении орбитального движения пассивного КА и уплотнения в противоположном направлении. При γ=π происходит полный "облет" точки О на первом витке спирали, направления разряжения и уплотнения витков спирали противоположны соответствующим направлениям для случая γ=0.

Семейства траекторий для рассмотренных значений эксцентриситета (e=0.1, e=0.3, e=0.5) симметричны относительно орбитальной плоскости ς=0, если симметричны относительно этой плоскости векторы v0. Проекции траекторий на орбитальную oξηи горизонтальную oξς плоскости для двух верхних симметричных направлений векторов v0: γ=2π5 и γ=8π5 показаны на рис. 2. Симметрия направлений векторов v0 относительно горизонтальной плоскости η=0 не переходит в симметрию траекторий как показывают пары траекторий для γ2π5, 3π5, 8π5, 7π5, π5,4π5... в силу разных знаков вертикальной составляющей вектора v0 (рис. 3).

Рис. 2

Рис. 3

Траектории инспектирования при γ≠0 иγ≠π – пространственные раскручивающие спирали, определяющие свои телесные углы Tγ, из которых возможно обозревать пассивный КА. Эти телесные углы практически симметричны относительно горизонтальной плоскости η=0. Кроме того, углы Tγ сильно сплюснуты по вертикали, а оси углов Tγ отклоняются от орбитальной плоскости в боковом направлении соответственно знаку υ0ς=υ0sinγ.

С увеличением эксцентриситета орбиты пассивного КА увеличиваются размеры областей плоских спиралевидных траекторий относительного движения активного КА в орбитальной плоскости (γ=0 и γ=π). Поперечная плоскость ξ=0 делит эти области на две зоны, в которых наблюдаются уплотнения витков спирали в одной зоне и разряжения витков – в другой. Увеличение эксцентриситета приводит к уменьшению зон уплотнения по отношению к зонам разряжения.

Пространственные траектории относительного движения γ≠0, γ≠π для малости значений эксцентриситета e≈0.1 характеризуются монотонным движением отклонения от орбитальной плоскости на первых двух витках пространственной спирали, и на третьем витке появляется участок убывания отклонения от этой плоскости, т.е. участок, на котором активный КА приближается к плоскости движения пассивного КА. При увеличении эксцентриситета участок приближения траектории активного КА к плоскости oξη появляется уже на втором и третьем витке, а затем участки удаления начинают чередоваться с участками приближения к плоскости oξη на первом и последующих витках. При этом происходит возрастание амплитуды отклонений.

Библиографический список

- Ермилов Ю.А. Управление сближением космических аппаратов / Ю.А.Ермилов, Е.Е.Иванова, С.В.Пантюшин. М.: Наука, 1977.

- Лебедев А.А. Встреча на орбите / А.А.Лебедев, В.Б.Соколов. М.: Машиностроение, 1969.

- Моисеев Н.Н. Численные методы в теории оптимальных систем / Н.Н.Моисеев. М.: Наука, 1971.

© Курская К.Н., Остапенко Е.Н., Репьях Н.А., 2009

*Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №09-01-99006-р-офи.