- УДК 531/534(00)

А.Б. Мелентьев, Е.Л. Тарунин

г. Пермь

- ВАРИАНТЫ АСИММЕТРИЧНОГО ВРАЩЕНИЯ

Интерес к асимметричному вращению вызван возможностью реализовать асимметричную силу, обладающую рядом известных специфических эффектов. Аналитически и численно исследованы решения обыкновенных дифференциальных уравнений, описывающих периодическое вращение тела вокруг неподвижной оси при заданном моменте силы.

Момент силы М считали зависящим от угла поворота φ, угловой скорости ω и угла наклона оси вращения к вектору силы тяжести ψ. M=M(φ, ω, ψ). Рассмотрены два варианта с кусочно-постоянными значениями момента силы, которые реализуют «асимметричное вращение». Под асимметрией вращения понималось отношение времен прохождения полуоборотов в установившемся периодическом режиме. В случае вертикальной оси вращения (ψ=0) проанализированы аналитические решения, а в случае горизонтальной (ψ=90°) –  только численные.

Введение

Эффекты колебаний механических систем наиболее полно исследованы в случае гармонических колебаний [1–3]. Новые эффекты появляются в случае асимметричных колебаний [4–12]. Эти эффекты наиболее ярко проявляются при наличии разного рода нелинейности. Асимметрия колебаний может быть вызвана различными причинами [4–6]. Эффекты асимметрии, вызванные разным временем движения, были исследованы в работах [7–12]. Начало этих исследований было положено в работе [13], в которой исследуется движение инерцоида при заданной кинематике асимметричного колебания грузов. В частности, в [13] было показано, что для поступательного движения инерцоида необходимо выполнение двух условий: асимметрия и наличие нелинейного трения. В [7] асимметричные колебания были вызваны асимметричным вращением грузов, вращающихся в разных направлениях. В [14] было сделано обобщение задачи Н.Е. Жуковского о рассеве на случай асимметричного колебания поверхности. При этом оказалось, что соответствующие дифференциальные уравнения задачи подобны уравнениям в работах [7–9]. В качестве нелинейного трения рассматривалось "сухое" (Кулоново) трение [8] и вязкое нелинейное трение [9]. Влияние асимметричных колебаний подвеса на устойчивость инверсной тяги (закон Капицы) исследовалось в [15], а необычные резонатнтные эффекты при асимметрии колебаний показаны в [10]. Обзор эффектов асимметричных колебаний содержится в [11].

В данной работе исследуются различные варианты асимметричного вращения без анализа сил реакции на ось вращения.

1. Описание моделей

Дифференциальное уравнение для угловой скорости ω первой модели [12] имеет вид

|  | – сектор ускорения, – сектор торможения, – для других углов, | (1) |
| --- | --- | --- |

где  – угол вращения, ω – производная по времени от угловой скорости, J – момент инерции, M( ) – момент сил,  и  – постоянные значения, определяющие ускорение и коэффициент торможения соответственно, ψ – угол наклона плоскости вращения, g = 9,81 м/с2 ускорение свободного падения. Уравнения модели содержат 7 параметров: ψ – угол наклона плоскости вращения, ,  и 4 угла  j (j=1..4). Значениям углов  j соответствуют времена tj. Моменту t = 0 соответствует угол  =  0 = 0 и некоторая начальная угловая скорость ω0. Отметим, что, как правило, нас будут интересовать установившиеся периодические решения. Предполагалось, что интервал торможения [ 1,  2] лежит внутри интервала [0, π], а интервал ускорения [ 3,  4] лежит внутри интервала [π, 2π]. Изображения секторов модели и используемые обозначения схематично представлены на рис. 1, 3.

Дифференциальное уравнение для угловой скорости ω второй модели имеет вид

|  | – сектор c торможением, – для других углов | ((2) |
| --- | --- | --- |

Обозначения соответствуют первой модели. Отметим, что сектор ускорения растянут на весь круг, а сектор с торможением [ 1,  2] находится в интервале [0, π]. Изображение секторов второй модели схематично представлено на рис. 2. Этот вариант легко реализовать на практике.

| Рис. 1. Схема первой модели | Рис. 2. Схема второй модели |
| --- | --- |

Для обеих моделей рассмотрены два случая: ψ = 0° (вращение в горизонтально плоскости) и ψ = 90° (вращение в вертикальной плоскости). При этом во всех случаях нас интересовали установившиеся периодические решения.

2. Решение уравнений первой модели при ψ = 0°

На участках с нулевым значением момента силы M( )=0 скорость вращения постоянна. Типичная зависимость ω(t) изображена на рис. 3. На этом же рисунке даны обозначения интервалов времени ΔTj, соответствующих интервалам углов Δ j.

Рис. 3. Типичная зависимость ω(t) первой модели при вращении в горизонтальной плоскости

На этапе ускорения зависимость угловой скорости от времени имеет вид

| t3≤ t ≤ t4; | (3) |
| --- | --- |
|  | (4) |

На этапе торможения:

| t1≤ t ≤ t2; | (5) |
| --- | --- |
|  | (6) |

При установившемся периодичном вращении получаем

| . | (7) |
| --- | --- |

В установившем режиме угловая скорость изменяется в пределах от минимальной  до максимальной . Из обозначений, указанных на рис. 3, и формул (3)-(7) следуют связи:

|  | (8) |
| --- | --- |

Интервал времени торможения находится из соотношения (7):

| . | (9) |
| --- | --- |

Период установившегося вращения:

| . | (10) |
| --- | --- |

Параметром, определяющим асимметрию вращения ξ, является отношение времени, за которое маятник проходит интервал углов от π до 2π, к времени прохождения интервала углов от 0 до π:

| . | (11) |
| --- | --- |

Границы угловой скорости однозначно определены через параметры модели

| ; . | (12) |
| --- | --- |

Для параметров

|  | (13) |
| --- | --- |

период вращения Т = 7.622 с, а параметр асимметрии ξ = 1.734. Решение для этого случая изображено на рис. 3.

3. Решение уравнений первой модели при ψ = 90°

Решение уравнения в этом случае находилось методом пошагового интегрирования. Для более точного учета смены режимов на границе секторов шаг по времени устанавливается переменным. Например, для случая, когда расчет привел к значениям , а , получим схему перерасчета

| , | (14) |
| --- | --- |

в которой * – новый шаг по времени перед границей сектора,  совпадает с φ4,  – старый шаг по времени. Получим квадратное уравнение для определения нового шага по времени. Для следующей итерации необходимо учесть, что новый шаг снова будет стандартным, а предыдущий шаг – найденным из квадратного уравнения.

Численное решение, полученное с помощью программы, реализующей описанный метод, для параметров

|  | 1(15) |
| --- | --- |

дает значения Т = 1.937 с, ξ = 0.636. Соответствующая зависимость угловой скорости от времени представлена на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость ω(t) первой модели

с параметрами (15) и ψ = 90°

4. Решение уравнений второй модели при ψ = 0°

Для решения уравнений второй модели рассмотрим вариант с  1 = 0.

Рис. 5. Типичная зависимость ω(t) второй модели при вращении в горизонтальной плоскости

На этапе с торможением имеем следующие аналитические зависимости:

| , 0 ≤ t ≤ t2; | (16) |
| --- | --- |
| ; | (17) |
| ; | (18) |
| . | (19) |

В остальных случаях зависимости имеют вид

| , t2 ≤ t ≤ T; | (20) |
| --- | --- |
| ; | (21) |
| , ; | (22) |
| . | (23) |

Численное решение уравнений второй модели для параметров

|  | (24) |
| --- | --- |

дает значения Т = 2.63 с, ξ = 0.67. Соответствующая зависимость ω(t) представлена на рис. 5.

5. Решение уравнений второй модели при ψ = 90°

Отметим, что в случае вертикальной плоскости вращения для выхода на режим вращения требуется ограничение снизу на начальную угловую скорость

| . | (25) |
| --- | --- |

Для  получим, что  рад/с.

Численное решение для параметров

|  | (26) |
| --- | --- |

дает значения Т = 1.78 с, ξ = 0.67.

Рис. 6. Зависимость ω(t) второй модели

с параметрами (26) и ψ = 90°

На рис. 6. приведена зависимость угловой скорости от времени для данного случая.

Выводы

- Предложены две модели для реализации асимметричного вращения.

- Найдены аналитические зависимости для основных характеристик – периода вращения и параметра асимметрии. Эти зависимости могут быть использованы для предварительной оценки реализации асимметричных колебаний, вызванных вращением.

Библиографический список

1. Мандельштам Л.И. Лекции по теории колебаний / Л.И.Мандельштам. М.: Наука, 1972. 470 с.

2. Андронов А.А. Теория колебаний / А.А.Андронов, А.А.Витт, С.Э.Хайкин. М.: Наука, 1981.

3. Ландау Л.Д. Механика / Л.Д.Ландау, Е..М.Лифшиц. М.׃ Наука, 1965. 204 с.

4. Блехман И.И. Вибрационное перемещение / И.И.Блехман, Г.Ю.Джанелидзе. М.: Наука, 1964. 412 с.

5. Блехман И.И. Движение частицы в колеблющееся среде при наличии сопротивления типа сухого трения / И.И.Блехман, В.В.Гортинский, Г.Е.Птушкина // Изв. РАН СССР. Механика и машиностроение. 1963. №4.

6. Блехман И.И. Вибрационная механика / И.И.Блехман. М.: Наука, 1994. 398 с.

7. Тарунин Е.Л. Влияние трения на движение инерцоида / Е.Л.Тарунин // Проблемы механики и управления: Нелинейные динамические системы / Перм. ун-т. Пермь, 1996. С.195–223.

8. Тарунин Е.Л. Особенности асимметричных колебаний при наличии сухого трения / Е.Л.Тарунин // Проблемы механики и управления: Нелинейные динамические системы / Перм. ун-т. Пермь, 2003. №35. С.167–183.

9. Тарунин Е.Л. Особенности асимметричных колебаний при наличии вязкого нелинейного трения / Е.Л.Тарунин // Прикладная математика и механика: сб. / Перм. политехн. ун-т. Пермь, 2003. №1. С. 9–15.

10. Тарунин Е.Л. Резонанс при асимметричной вынуждающей силе / Е.Л.Тарунин // Проблемы механики и управления: Нелинейные динамические системы / Перм. ун-т. Пермь, 2004. №36. С.80–190.

11. Тарунин Е.Л. Обзор особенностей асимметричных колебаний / Е.Л.Тарунин // Проблемы механики и управления: Нелинейные динамические системы / Перм. ун-т. Пермь, 2005. №37. С.169–187.

12. Тарунин Е.Л. Снова об инерцоиде / Е.Л.Тарунин // Проблемы механики и управления: Нелинейные динамические системы / Перм. ун-т. Пермь, 2008. №40. С.179–192.

13. Жуховицкий Е.М. К теории инерцоида / Е.М.Жуховицкий, Е.Л.Тарунин, И.ГШапошников // Учен. зап. Перм. ун-та. Пермь, 1972. №257. С.89–98.

14. Тарунин Е.Л. Варианты задачи Н.Е.Жуковского о рассеве // Проблемы механики и управления: Нелинейные динамические системы / Перм. ун-т. Пермь, 2002. №34. С.101–111.

15. Капица П.Л. Динамическая устойчивость маятника при вибрации его подвеса / П.Л.Капица // ЖЭТФ. 1951. Т.21, №5. С.588–594.

© Мелентьев А. Б., Тарунин Е. Л., 2009