УДК 622.276.054.5

Н.А. Антипина, С.Н. Пещеренко

г. Пермь

## Математическое моделирование

## гравитационного сепаратора для очистки жидкости от механических примесей

Гравитационные сепараторы хорошо известны технике. Однако их применение для добычи нефти ограничено размерами скважины. Кроме того, добываемая жидкость является многофазной: помимо нефти в ней содержится вода, песок, газ, механические примеси и др. Автором был спроектирован гравитационный сепаратор для очистки добываемой жидкости от механических примесей. Методами математического моделирования рассчитывалось течение турбулентной жидкости, содержащей частицы песка, в поле силы тяжести. Показана эффективность предложенного сепаратора.

Введение

Наличие механических примесей – один из основных факторов, осложняющих добычу нефти. Содержание в добываемой жидкости механических примесей приводит к износу рабочих деталей установки, засорению проточных каналов, перерезанию корпусов устройств. Для защиты погружных насосов от засорения механическими примесями и износа применяют фильтры объемного или поверхностного действия [1].

Механизм работы фильтров объемного действия состоит в улавливании механических примесей порами фильтра. Как только поры фильтра заполнятся механическими примесями, подача добываемой жидкости в насос прекращается. Время работы фильтра ограничено емкостью его порового пространства. Поэтому в последнее время такие фильтры применяются сравнительно редко [2].

Погружные фильтры поверхностного действия впервые были использованы при добыче воды. Наиболее распространенной конструкцией является щелевой фильтр. Отделение механических примесей от жидкости происходит на поверхности фильтра. В случае турбулентного течения и отложения солей этот фильтр также засоряется, и подача нефти прекращается. Кроме того, изготовление такого фильтра достаточно дорогостоящее.

Чтобы сконструировать незасоряющееся устройство для очистки от механических примесей, были созданы гравитационные сепараторы [3]. Принцип их действия заключается в повороте потока добываемой жидкости на 1800 с одновременным уменьшением его скорости, в результате чего частицы оседают вниз под действием силы тяжести. Гравитационные сепараторы механических примесей не засоряются, имеют простую конструкцию из-за отсутствия движущихся частей. Однако при увеличении дебита добываемой жидкости тонкость очистки заметно ухудшается [3]. Избежать этого позволяют гравитационно-центробежные сепараторы, содержащие дополнительно неподвижную лопасть в форме спирали. Гравитационные сепараторы механических примесей циклонного (или центробежного) типа распространены в технике [2]. Однако сложность проектирования сепаратора для нефтедобычи состоит в том, что радиальный размер устройства ограничен диаметром скважины, поэтому добиться хорошей очистки гораздо сложнее, и известные конструкции обеспечивают лишь очистку частиц диаметром более 250 мкм.

Постановка задачи

Цель данной работы – методами математического моделирования оптимизировать конструкцию гравитационного сепаратора механических примесей, не подверженного засорению и износу с тонкостью очистки 100 мкм. В процессе проектирования было разработано несколько моделей гравитационного сепаратора для расхода добываемой жидкости до 300 м3/сут с тонкостью фильтрации 100 мкм. Основу конструкции гравитационного фильтра составляет лопастной шнек. Его компьютерная оптимизация имела целью поиск определения оптимальной конструкции. Проведены стендовые испытания, подтвердившие положительные характеристики сепаратора.

Схема и параметры конструкции

Схема гравитационного сепаратора пред-ставлена на рис. 1. Стрелками показано течение жидкости. Сепаратор состоит из внешней трубы (1) и внутренней (3) с отверстиями (2) для входа жидкости в кольцевой зазор (4). Сепаратор снаб-жен контейнером (5) для сбора механических примесей. Для улучшения сепарации в кольцевом зазоре (4) установлен винтовой шнек (7), обеспечивающий дополнительное отделение час-тиц под действием центробежной силы.

Устройство размещается под погружным электродвигателем (ПЭД). При этом для обеспе-чения поступления жидкости через сепаратор необходимо уплотнение (8) между корпусом фильтра и стенками обсадной колонны, позволяю-щее предотвратить прохождение жидкости, содер-жащей твердые частицы, мимо гравитационного сепаратора.

Принцип действия гравитационного сепара-тора заключается в повороте на 180° потока, следующего из кольцевого зазора (4) во внутреннюю трубу (3), с одновременным уменьшением скорости потока, в результате чего частицы оседают вниз под действием силы тяжести. В процессе работы гравитационного сепаратора абразивные частицы спускаются вниз и скапливаются в контейнере (5).

Рис. 1. Принципиальная схема гравитационного сепаратора

Поиск оптимальной конструкции шнека

гравитационного сепаратора

Основная часть гравитационного сепаратора, от которой зависит качество очистки устройства, – винтовой шнек. Методами численного моделирования была проведена оптимизация конструкции шнека с целью нахождения параметров, при которых достигается наилучшая очистка от механических примесей. Схематично расчетная область показана на рис. 2. Оптимизация осуществлялась для определенного расхода жидкости. Внешний радиус трубы определен и ограничен габаритом скважины. Внутренний радиус трубы равен разнице между внешним диаметром и высотой лопасти: . В процессе расчета варьировалось 3 параметра: , , , где  – длина внутренней трубы; – высота лопасти (кольцевой зазор);  – число лопастей.

Численное моделирование

Задача решалась в трехмерной постановке. Методами вычислительной гидродинамики определялся коэффициент сепарации для параметров , , . При моделировании рассчитывалось течение турбулентной жидкости, содержащей частицы песка, в поле силы тяжести. Для моделирования турбулентного течения была использована модель турбулентности  со стандартными константами модели [7].

В расчетах полагалось, что плотность частиц () составляет 2500 кг/м3, диаметр частиц – 100 мкм, содержание песка на входе: – 0.1 г/л.

Граничные условия:

На входе (см. рис. 2) задавали массовый расход  жидкости.

На выходе задавали давление (p) 1 атм.

Расчетная сетка состояла из элементов формы тетраэдра с измельчением элементов сетки на стенках расчетной области.

Число лопастей изменялось от 1 до 3. Длина шнека () варьировалась в диапазоне 500–1000 мм. Предварительные расчеты позволили найти число витков лопасти, необходимое для того, чтобы частицы успели прижаться к внешней трубе [5]. Для подачи 50 м3/сут это число равно трем, что соответствует длине шнека 750 мм, поэтому при оптимизации геометрии сепаратора был выбран именно этот диапазон.

Параметр  изменялся в диапазоне значений: 12, 16, 20. Если высоту лопасти сделать меньше 10 мм, то этого будет недостаточно для разделения частиц. В то же время если значение  превысит 20 мм, то поток во внутренней трубе будет настолько быстрым, что захватит все частицы песка диаметром менее 3 мм [4].

Коэффициент сепарации вычислялся по формуле

Рис. 2. Расчетная область

,                                    (1)

где  – массовый поток частиц на выходе из сепаратора,  – массовый поток частиц на входе в него. В результате вычислений была получена зависимость коэффициента сепарации от высоты лопасти, числа лопастей и длины шнека при расходах =50 м3/сут,  = 300 м3/сут.

На основании полученных зависимостей были сделаны следующие выводы:

– самое сильное влияние на сепарацию оказывает длина шнека: увеличением длины в 2 раза можно повысить коэффициент сепарации на 50%, наилучшие результаты получаются при длине шнека () 1000 мм и более;

– от высоты лопасти зависимость сепарации слабая;

– увеличением числа лопастей можно повысить коэффициент сепарации на 15%.

Исходя из этих данных была выбрана конструкция с длиной шнека 1000 мм и двумя лопастями высотой 12 мм.

При моделировании течения и построении линий тока частиц оказалось, что частицы под действием силы тяжести собираются на поверхности лопасти. С учетом этого свойства была разработана конструкция с отверстиями в конце внутренней трубы. В технике уже встречались конструкции с отверстиями [6]. Однако в предложенной конструкции в отличие от известных отверстия сделаны под лопастью вдоль направляющей линии шнека.

Испытания гравитационных сепараторов

С целью подтверждения оптимальности характеристик конструкции был изготовлен опытный образец из полиамида по полученной модели. Кроме того, был сконструирован испытательный стенд и разработана методика испытаний гравитационных сепараторов. Испытания проводились с использованием смеси воды и песка.

В эксперименте получены две пробы песка для каждой подачи – песок, осевший в контейнере сепаратора (отделившиеся частицы), и песок, осевший в баке для сбора абразива (неотделившиеся частицы). Коэффициент сепарации вычислялся по формуле                          ,                                      (2)

где  – масса частиц, осевших в сепараторе (отделившихся),  – масса частиц, прошедших через сепаратор и осевших в баке (неотделившихся).

На рис. 3 показана зависимость эффективности сепарации двузаходного шнека от расхода жидкости. Судя по результатам эксперимента, сепарация частиц изменялась от 63 до 92%. С увеличением потока через сепаратор до 75 м3/сут сепарация ухудшалась – с 93% до 63%, затем улучшалась и достигала 85% при расходе жидкости 300 м3/сут.

Рис. 3. Результат сепарации двузаходного

гравитационного шнека

Немонотонная зависимость сепарации от расхода жидкости обусловлена тем, что при малых подачах сепарация осуществляется преимущественно силами тяжести, а при больших – в основном центробежными силами. На рис. 4 показаны области, в которых реализуются разные механизмы сепарации.

Рис. 4. Области реализации разных механизмов сепарации

Вывод

Математическое моделирование способствовало разработке конструкции гравитационного сепаратора для диапазона расходов жидкости от 0 до 300 м3/сут. Коэффициент сепарации составил 60–80%. Выяснено, что качество очистки можно повысить, если создать серию устройств, рассчитанных на разные диапазоны расходов жидкости. При малых подачах жидкости лучшую сепарацию может обеспечить сепаратор, в котором реализуется только гравитационный механизм, при больших – сепаратор, в котором реализуется преимущественно центробежный механизм.

Библиографический список

- Ибрагимов Н.Г., Хафизов А.Р., Шайдаков В.В. и др. Осложнения в нефтедобыче. Уфа: ООО "Изд-во науч.-техн. лит-ры "Монография", 2003. 302 с.

- Финкельштейн З.Л. Применение и очистка рабочих жидкостей для горных машин. М.: Недра, 1986. 232 с.

- Якимов С., Афанасьев А.В., Шмонин П. Применение десендеров для защиты ЭЦН на пластах Покурской свиты // Журнал о технологиях ТНК-ВР "Новатор". 2009. № 27. С. 27–31.

- Справочная книга по добыче нефти / под ред. С.К.Гиматудинова. М.: Недра, 1974. 703 с.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Механика сплошных сред. М., 1953. 788 с.

- Separating apparatus and method for phases of a downhole produced fluid: Pat. GB 2409691. Date of Filing 04.03.2004.

- Методы расчета турбулентных течений / пер с англ., под ред. В.Колльмана. М.: Мир, 1984. 464 с.

© Антипина Н. А., Пещеренко С. Н., 2010