- УДК 532.5

А.Б. Мелентьев, Е.Л. Тарунин

г. Пермь

РЕЗОНАНС при МОДУЛЯЦИи УСКОРЕНИЯ

СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ в задачах о СВОБОДНОЙ КОНВЕКЦИИ при подогреве снизу

Методами математического моделирования исследованы резонансные эффекты, возникающие при модуляции ускорения свободного падения в случае тепловой конвекция жидкости, подогреваемой снизу. Решались две задачи: о тепловой конвекции в горизонтальном слое, описываемой системой трех обыкновенных дифференциальных уравнений Лоренца и конвекция в плоской полости квадратного сечения. Модуляция силы тяжести (симметричная и асимметричная) была вызвана перемещением полости в вертикальном направлении. Выяснено, что за порогом устойчивости равновесия максимальный отклик на модуляцию соответствует первой зоне параметрического резонанса, отклонение от симметрии колебаний приводит к увеличению амплитуды колебаний характеристик конвективного течения.

Введение

Рассматриваемая модуляция была вызвана смещением слоя и полости в вертикальном направлении по закону

(1)

Вторая производная от смещения (1) создавала дополнительное модуляционное ускорение.

(2)

Рис. 1. Модуляционное ускорение при

Параметрами модуляции являются: амплитуда – а, полный период модуляции – Т0 и параметр асимметрии – . Значение параметра асимметрии, равное единице, соответствует симметричной модуляции. Эффекты, связанные с влиянием параметра асимметрии, были изучены в различных задачах [1]. В наших исследованиях параметр асимметрии равнялся 2, амплитуда смещения а – 0.1, а частота модуляции изменялась в связи с поиском резонансных эффектов.

Для описания движения жидкости в горизонтальном слое, подогреваемом снизу, использовалась модель Лоренца [2, 3]. При модуляции силы тяжести согласно (2) уравнения Лоренца имели вид

(3)

где

(4)

Система уравнений (3) решалась методом Рунге-Кутты 4-го порядка. Влияние модуляции часто изучается для высокочастотного предела с использованием метода усреднения [4]. В нашей работе рассмотрены частоты, сравнимые с частотой собственных колебаний.

В случае квадратного сечения полости уравнения конвекции соответствовали приближению Буссинеска [5, 6]:

(5)

где  есть сумма постоянной и модуляционной компонент числа Грасхофа. Модуляция ускорения свободного падения входит в модуляционную компоненту числа Грасхофа:

(6)

Уравнения (5) записаны в переменных функции тока и вихря скорости. Граничные условия соответствовали твердым непроницаемым границам с заданной температурой  Без учета модуляции такая задача решалась в работе [1].

1. Результаты решения задачи конвекции в слое

При решении данной задачи использовались параметры, часто применяемые в модели Лоренца [3]:

| σ = 10, b = 8/3. | (7) |
| --- | --- |

В случае отсутствия модуляции стационарное решение для моды х соответствует корневому закону Ландау при 1 < r < 25:

|  | ((8) |
| --- | --- |

Выход на стационарное решение характерен при r  24 (при r = 24 выход на стационарное решение потребовал более 60 единиц безразмерного времени). При r = 25 установления стационарного решения нет, величина x(t) колеблется в пределах x≤15 (иногда происходит смена знака), а величина z, характеризующая безразмерный тепловой поток, меняется в пределах от 5 до 35.

В надкритической области (r > 2) выход на стационарное решение осуществлялся затухающими колебаниями. На рис. 2 представлена зависимость x(t) при r = 5 и начальном состоянии x(0) = 0.1, y(0) = 0, z(0) = 0.

Рис. 2. Зависимость x(t) при r = 5

Как видно, стационарное решение установилось после нескольких колебаний. Полагалось, что стационарное решение получено при выполнении неравенства

|  | ((9) |
| --- | --- |

в котором τ– шаг по времени, а n – номер шага по времени. Шаг по времени обычно равнялся 0,0001. В случае асимметричной модуляции корректировался шаг по времени, чтобы обеспечить точность расчета в точках разрыва ускорения (см. рис. 1).

Период собственных колебаний T0 определялся по расстоянию между соседними максимумами в зависимости от x(t). Зависимость собственной частоты  от безразмерного числа Релея представлена на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость циклической частоты

затухающих колебаний от числа Релея

Для зависимости ω0(r), отображенной на рис. 3, с помощью метода МНК найдена приближенная формула, справедливая при 1,5<r<15:

(10)

При включении модуляции (обычно это включение задавалось с начального момента времени) анализировался процесс выхода на регулярные колебания с точностью 0,1%. В качестве примера на рис.4 представлены установившиеся колебания при r = 5, ω= 9,11 для симметричных (а) и асимметричных колебаний (б, ).

а				б
Рис. 4. Установившиеся колебания при симметричной (а)

и асимметричной (б) модуляции для r = 5

Заметим, что амплитуда модуляции пропорциональна квадрату циклической частоты. В отраженном на рис. 4 случае амплитуда асимметричной модуляции составила ≈36% от постоянной составляющей числа Релея. Согласно корневому закону (8) при низкой частоте модуляции (ω = 4,55 при r = 5) можно было бы ожидать следующего размаха колебаний:

(11)

Полученное значение составляет около 42% от максимального ожидаемого.

Результаты расчетов при трех значениях числа Релея (r=2, 5, 10) и переборе частоты модуляции в виде зависимости амплитуды моды x, как разности между максимальным и минимальным значением за период, от частоты модуляции представлены на рис. 5–7. Заметно, что наибольшая амплитуда примерно (отклонение в бóльшую сторону не превышает 50%) соответствует удвоенной собственной частоте. Этот факт свидетельствует о параметрическом резонансе, хотя считать этот резонанс чисто параметрическим, по-видимому, нельзя (при параметрическом резонансе в случае отсутствия модуляции справедливо нулевое решение).

Рис. 5. Амплитудная кривая при r = 2

Рис. 6. Амплитудная кривая при r = 5

Рис. 7. Амплитудная кривая при r = 10

2. Результаты решения задачи о конвекции

в полости квадратного сечения

Система (5) решалась по явной двухслойной схеме с аппроксимацией первых производных центральными разностями. Шаг по времени вычислялся по формуле

. (12)

Уравнение Пуассона для функции тока решалось на каждом шаге по времени методом последовательной верхней релаксации с оптимальным параметром релаксации [7] до выполнения неравенства

. (13)

Вихрь скорости на границах определялся по формуле Тома. Шаг квадратной пространственной сетки равнялся 1/40 (проверочные расчеты выполнялись с шагом 1/60). В процессе вычисления следили за тем, чтобы сеточное число Рейнольдса [7] не превосходило 2.

Для варианта без модуляций подтверждена корневая зависимость максимума функции тока (закон Ландау) от числа Грасхофа:

, (14)

справедливая c погрешностью 1% при Gr < 58103. Заметим, что число Прандтля в расчетах было равным 1 и потому число Релея равно числу Грасхофа. Зависимость максимума функции тока от числа Грасхофа в интервале до Gr = 70103 представлена на рис. 8.

Рис. 8. Зависимость максимального значения

функции тока от числа Грасхофа

Корневая зависимость (14) соответствует штриховой линии (максимальное относительное отклонение от корневой зависимости не превышает 1%). Найдена также зависимость собственной частоты от числа Грасхофа (рис. 9), где частота затухающих собственных колебаний определялась аналогично п.1. Зависимость приближенно описывается формулой, справедливой при 7103 < Gr < 40103 с погрешностью не более 1%:

(15)

Рис. 9. Зависимость собственной частоты

от числа Грасхофа

Как и в модели Лоренца, выход на стационарное решение осуществлялся затухающими колебаниями. В качестве начального состояния обычно принималось стационарное решение с возмущением вихря скорости в центре полости: .

При Gr > Gr≈62103 процесс установления приводил, как и в работе [1], к регулярным колебаниям. На рис. 10 представлена зависимость амплитуды функции тока, как разности максимального и минимального значения, от частоты модуляции при Gr = 70103.

Рис. 10. Амплитудная кривая при Gr = 70103

Выводы

Найдена зависимость частоты затухающих колебаний в процессе установления стационарного решения от числа Релея для двух задач тепловой конвекции ω0(r). Показано, что в области стационарного решения максимум резонанса соответствует удвоенной частоте (ω≈2ω0) как при симметричной, так и при асимметричной модуляции. Амплитуда колебаний, вызванная асимметричной модуляцией в области существования стационарных решений, выше амплитуды колебаний при симметричной модуляции. В области существования колебательных режимов ситуация иная.

Библиографический список

- Тарунин Е.Л. Обзор особенностей асимметричных колебаний // Проблемы механики и управления: Нелинейные динамические системы. Пермь, 2005. №37. С.169–187.

- Лоренц Э.Н. Детерминированное непериодическое течение // Странные аттракторы: сб. переводных статей. Новое в зарубежной науке. М.: Мир, 1981. №22. С.88–116.

- Кузнецов С.П. Динамический хаос. М.: Изд-во физ.-мат. лит-ры, 2001. 296 с.

- Найфэ А.Х. Введение в методы возмущений. М.: Мир, 1984. 535 с.

- Гершуни Г.З., Жуховицкий Е.М. Конвективная устойчивость несжимаемой жидкости. М.: Наука, 1972. С.242–255.

- Гершуни Г.З., Жуховицкий Е.М., Трунин Е.Л. Численное исследование конвекции жидкости, подогреваемой снизу // Изв. АН СССР. Механика жидкости и газа. 1966. №6.

- Тарунин Е.Л. Вычислительный эксперимент в задаче свободной конвекции: учеб. пос. Иркутск: Изд-во Иркут. ун-та, 1990. 228 с.

© Мелентьев А. Б., Тарунин Е. Л., 2010