Удк 531.38: 531.395

Н.Н. Макеев

г. Саратов

Либрационное движениЕ СЛожной

МЕханической системы

Рассматривается задача о маятниковых колебаниях кинетически осесимметричного механического объекта, состав массы и (или) конфигурация которого изменяются непрерывно во времени. Объект моделируется сложной механической системой, носитель которой (абсолютно твёрдое тело) движется вокруг неподвижного полюса в однородном параллельном поле силы тяжести под действием реактивных, вариационных, кориолисовых и линейных диссипативных сил. В ограниченной постановке решается задача редуцирования системы уравнений движения объекта. Устанавливаются некоторые характерные свойства либрационного движения.

- Основные предпосылки

Объектом задачи является сложная механическая система (СМС), состав массы и (или) конфигурация которой изменяются непрерывно во времени. Эти изменения реализуются в соответствии с априорно заданной управляющей программой [1]. Описание структурной и динамической моделей данного объекта, построенных на основе известных положений [2], приведено в работах [3, 4].

Введем систему ортогональных осей координат – координатный репер  (Ox1x2x3) с началом в неподвижном полюсе O, оси Oxj которого в каждый момент времени направлены по главным в полюсе O направлениям тензора инерции СМС.

Обозначим: Aj (t) – главные в полюсе O осевые моменты инерции системы; ω, ωr – мгновенные угловые скорости (абсолютная для тела-носителя и относительная для орторепера  по отношению к телу-носителю); rj(t) ( j = 1, 2, 3) – координаты центра масс СМС относительно репера  ; P(t) = M(t)g – сила тяжести; s(sj) – орт вертикали; aij(t), bij(t) (i, j = 1, 2, 3) – кинетические коэффициенты СМС [2,3]. Нулевой верхний индекс всюду относится к значениям величин в момент времени t = 0.

Пусть Lr(Ljr), Lv(Ljv) – результирующие моменты реактивных и вариационных сил относительно полюса O, действующих на СМС; λj(t) ( j = 1, 2, 3) – заданные коэффициенты моментов диссипативных сил. Тогда движение СМС, происходящее при данных условиях, определяется динамической системой (ДС), представленной в проекциях на оси репера  [3]:

ω 1+a1ω2ω3+b11ω 1+b12ω2+b13ω3=F1+A 1−1P(r3s2−r2s3) , s1=(ω3+ω3r) s2−(ω2+ω2r) s3 (1, 2, 3) .	(1)

Здесь циклической перестановке в величинах bij подлежат лишь значения индекса i.

В уравнениях (1) обозначены [3]

a1(t)=A 1−1(A3−A2),     b11(t)=A 1−1(a 11+λ 1),

b12(t)=− (ω 3r+A 1−1a 12),  b13(t)=ω 2r−A 1−1a 13,    (1, 2, 3),	(2)

Fj(t)=Aj−1(Ljr+Ljv),     (j=1, 2, 3).

В равенствах (2) для параметров bij циклической перестановке подлежат значения всех индексов i, j. Здесь обозначены [2, 3]

a11(t)=2Dρ(x2v 2r+x3v 3r)dV    (1, 2, 3),

aij(t)=2Dρ xjv ir dV    (i,j=1, 2, 3; i≠j),

где D – односвязная область, занимаемая рабочим телом СМС (изменяемой частью системы); vjr – компоненты относительной скорости частиц рабочего тела по отношению к носителю системы. Величины aj, aij, bij, λj, Fj ( j = 1, 2, 3) полагаются программно заданными функциями времени, обладающими необходимой степенью гладкости. В силу этого ДС (1) аналитически замкнута относительно ωj ( j = 1, 2, 3) всюду в области значений этих величин.

Для ДС (1) ставится следующая ограниченная задача: найти структурно-динамические условия, при которых для кинетически осесимметричного механического объекта имеет место частное решение исходной системы уравнений его движения на множестве либрационных состояний, если оно существует. Термин, обозначающий данное движение, применён в источниках [5, 6]. Поставленная задача соответствует подходу, принятому в работе [2].

- Построение решения

В дальнейшем решение ДС (1) ищется в конечном виде посредством получения квадратур.

- Предварительные положения

В соответствии с поставленной задачей для любого момента времени положим

A 1(t)=A 2(t),    r1(t)=r2(t)=0,    r3(t)≠0.	(3)

Ограничения (3) реализуются путём специального выбора программно заданных структурно-динамических условий, управляющих относительным переносом рабочего тела СМС. В работе [2] показано, что реализация условий (3) возможна.

Следствием условий (3) являются соотношения [7]

ω3r=0,    ω2r=− ω 1r,    a2=− a1,    a3=0.	(4)

Введем дополнительные к системе (3) ограничения

ω1r=A3−1a32,      a31=a32,	(5)

которые в силу соотношений (2), (4) сводятся к следующим:

b31=b32=0.	(6)

Последнее условие (5) тождественно удовлетворяется, если относительный перенос рабочего тела СМС происходит в направлениях, ортогональных оси кинетической симметрии Ox3.

Обозначим

n(t)=A 1−1Pr 3,    bj(t)=[b j1,b j2,b j3]T    ( j=1, 2).	(7)

Система уравнений (1) при условиях (3), (6) и обозначениях (7) принимает вид

ω1+a1ω2ω3+(b1⋅ω)=F1+ns2 ,ω2−a1ω3ω1+(b2⋅ω)=F2−ns1 , ω3+b33ω3=F3 ,	(8)

s1=ω3 s2+(ω1r−ω2) s3 , s2=(ω1+ω1r) s3−ω3 s1 , s3=(ω2−ω1r) s1−(ω1+ω1r) s2 .	(9)

Из третьего уравнения ДС (8) следует первый интеграл

ω 3(t)=μω 30+0tF3(s)μ−1(s)ds≡F(t),	(10)

где интегрирующий множитель

μ(t)=exp −0tb33(s)ds.

В частности, при

a33=−λ3,      L3r=−L3v	(11)

из равенства (10) следует классический интеграл Лагранжа [8]

ω3(t)=ω30.	(12)

Соотношения (11), (12) являются составной частью условия динамической стабилизации движения СМС.

Решение ДС (8), (9) с учетом интеграла (10) ищется в виде

(ω 1,ω 2)=(p1cosΩ ,p2sinΩ ),	(13)

(s1,s2)=(sinΩ,cosΩ)sinω,       s3=cosω,	(14)

где p1, p2, Ω, ω – ограниченные функции времени t класса C1[0 ≤ t < +∞], подлежащие определению.

- Редуцирование динамической системы

Из уравнений ДС (8), (9) в силу выражений (13), (14) и интеграла (10) следует

pj+bjjpj=(−1)j+1nsinω,	(15)

Fj(t)=bj3F       (j=1, 2),

Ω−m1−m2Ω p1p2=0,      p2(t)=−p1(t)

ω=p1(t),    Ω=F(t),    ω 1r(t)≡0,

где 	(m 1,m2)=a1F+(b12,−b21 ).

Из соотношений (4), (15) непосредственно следует ωr(t)≡0,

ω⋅ +b11ω −nsinω=0     (ω∈N),	(16)

Ω(t)=Ω0+0tF(s)ds,	(17)

b21=− b12=A3A1−1F,	(18)

b11=b22.	(19)

Равенство (16) является уравнением маятникового осциллятора – уравнением движения маятника в нестационарном силовом поле с диссипацией [9, 10]. Множество N для этого уравнения есть совокупность значений –∞  < ω <  +∞, где ω ≠ kπ/2 (k = 0, 1, 2,...).

Соотношение (17) определяет фазу колебаний Ω как функцию от интеграла (10) и начального значения Ω0, где

sinΩ0=± s101−s30 2−1/2.

Условие антисимметричности (18) имеет место при ω ≠ const и представимо в виде

a12=− a21=A3F.	(20)

Ограничение (19) является условием симметричности величин bij по индексам  j = 1, 2, из которого следует

λ1−λ2=a22−a11.	(21)

Равенства (20), (21) представляют программные управляющие связи, определяющие характер переноса рабочего тела СМС относительно носителя системы. Условия (15) для Fj определяют управления F1, F2, зависящие от компоненты F3 и компонент b13, b23 программно заданного вектора [b3]T.

Таким образом, из трех компонент вектора управления F одна является свободной (не связанной ограничениями). Это обусловливает возможность реализации заданного однокомпонентного управления состоянием СМС.

Обозначим σ(t)=0tF(s)ds, Ω0=α, Ω (t)=α+σ≡w.

Если решение ω(t) уравнения (16) известно, то искомое решение (13), (14) имеет вид

(ω1,ω2)=ω (cosw,sinw) ,(s1,s2)=(sinw,cosw)sinω , s3=cosω .	(22)

Пусть θ, φ, ψ – углы Эйлера, определяющие ориентацию репера Γ относительно некоторого инерциального координатного репера. Тогда, согласно соотношениям (22) и кинематическим уравнениям Эйлера, при движении СМС в режиме беспрецессионных маятниковых колебаний ориентация репера Γ определяется равенствами

θ=ω(t),    ϕ=w(t),    ψ=ψ0.	(23)

Соотношения (23) определяют беспрецессионный режим либрационного движения носителя СМС.

Итак, решение данной задачи свелось к редуцированию исходной ДС к уравнению (16) при ограничениях (3), (5).

- Свойства либрационного движения

Динамическая система (16) имеет положение равновесия ω = 0, устойчивое при n < 0. Это соответствует "нижнему" положению центра масс СМС по отношению к полюсу O (r3 < 0).

Полагая

τ=0t−n(s)ds,	(24)

приведем уравнение (16) к виду

ω''+f(τ)ω'+sinω=0,	(25)

где

f(τ)=1−nn2n+b11,	(26)

а штрих обозначает дифференцирование по τ. Функция f (τ), заданная равенством (26), рассматривается как величина, полученная в результате подстановки в выражение (26) зависимости t (τ), определённой путем обращения соотношения (24).

Свойства устойчивости маятника типа (25) известны [11]. Пусть существуют постоянные (c1, c2) > 0 такие, что

U(c2)≤nn≤U(c1),	(27)

где 	U(ci)=ci−n−2b11     (i=1, 2 ; c2≤c1),

По теореме В.М.Матросова [12] положение (ω, ω)=(0, 0) маятника (25) равномерно асимптотически устойчиво, причем для любых значений t 0, ω0 величина ω(t; t 0, ω0) →0 равномерно по t 0, ω0 при t →+∞. Следовательно, предельным при t →+∞ положением оси кинетической симметрии маятника (25) является вертикальное положение. В случае подобно изменяемой СМС [2] (r3(t) = r30, n(t) = const = n0) условие (27) принимает вид c4f(t)≤a11+λ1≤c3f(t), где f (t)  C1[0, +∞) – коэффициент структурного подобия, 0 < c4 ≤ c3 – постоянные.

Для определения характера колебаний данного маятника произведем асимптотическое интегрирование уравнения (16) для случая "медленного" изменения его параметров.

Пусть маятник (16) колеблется вблизи положения его устойчивого равновесия и его параметры изменяются медленно по отношению к периоду (или квазипериоду) собственных колебаний [10]. Введем гипотетическое "медленное" время τ = εt, где 0 < ε <<1 – малый параметр.

Введем число k0 > 0 и функцию

k(t)=k0exp0tb11(s)ds	(28)

класса C 1[0 ≤ t < +∞). Тогда b11 = k –1k и уравнение (16) приводится к самосопряженному виду

kω−kn sinω=0.	(29)

Предполагается, что k(τ), n(τ) – параметры медленного изменения, подчинённые программной управляющей связи

n(τ)=n0k(τ).	(30)

Зададим момент времени T и рассмотрим колебания маятника (29), находящегося на связи (30), за время 0 ≤ τ ≤ T (0 ≤ t ≤ ε–1T ), составляющее характерное время процесса. Асимптотическое интегрирование ДС (29) согласно стандартному алгоритму [10, с.135] приводит в первом приближении к решению

ω(τ)=a(τ)cosΦ(τ),      a(τ)=a0n(τ)n03/4.	(31)

Здесь a – "амплитуда",

Φ(τ)=Φ0+0τ1−ε16a2(s)[−n(s)]1/2ds	(32)

– фаза колебаний (термины – см. работу [10]). При этом согласно соотношениям (28), (30) величина n определяется равенством

n(τ)=n0k0exp−120τb11ds,	(33)

которое является управляющей структурной связью. Из равенства (33) следует k0 = 1.

Для маятника (29) величина

I=[−n(τ)]−1/2E,

которая согласно соотношениям (31), (32) равна отношению полной механической энергии E = – 0.5kna2 маятника (29) к его собственной частоте, в данном приближении является адиабатическим инвариантом.

Для СМС с подобно изменяемой структурой из равенств (31), (32) следует

a(τ)=const=a0,     Φ(τ)=Φ0+mτ,	(34)

где m = const ≠ 0. Условие n(τ) = n0, выражающее данное подобие, в силу соотношения (33) реализуется также на связи

a11=−λ1.	(35)

Таким образом, колебания маятника (29), находящегося на управляющей связи (33), в первом приближении являются квазигармоническими с медленно изменяющимися во времени параметрами, а в случае соотношений (34) – гармоническими.

- Асимптотика вращения маятника

- с большой начальной энергией

Из полного множества динамически возможных движений маятника (16) с большой начальной энергией выделим движения, близкие к равномерным вращениям. Характерным свойством такого движения, реализуемого на связи (35), согласно работе [9], является изменение величины ω, выраженное асимптотическим при ν →+∞ представлением

ω=ν t−ν−2n(t)sinν t+O(ν−3).	(36)

Здесь ν > 0 – характерный параметр, имеющий размерность угловой скорости. В этом режиме движения амплитуда колебаний маятника согласно равенству (36) аппроксимируется выражением

a(t)=− ν−2n(t)     (n<n<0 ; n=const).

Для подобно изменяемой СМС имеем a(t) = const.

- Устойчивость малых либраций маятникового

- осциллятора

Рассмотрим малые колебания маятника (16) вблизи положения его устойчивого равновесия ω = 0 (вблизи вертикали). В силу малости значений величины |ω| далее применяется линейное приближение данного осциллятора

ω⋅ +b11ω −nω=0.	(37)

Согласно [9] для ограниченности "отклонения" ω осциллятора (37) достаточно, чтобы при n(t) < n* < 0 выполнялось условие

l(t)=nn+2b11≥0.	(38)

Условие (38) согласуется с ограничением (27), введенным для осциллятора (25).

Пусть величины b11, n, n ограничены и существуют числа (n1, n2) > 0 такие, что

−n(t)>n1,         l(t)>n2.	(39)

Тогда согласно работе [13] при выполнении условий (39) положение равновесия (ω, ω) = (0, 0) осциллятора (37) асимптотически устойчиво равномерно по значениям t = 0, ω0, ω0. Соотношения (39) являются усилением условий ограниченности величины ω для ДС (37).

Если хотя бы одно из неравенств (39) изменяет смысл на противоположный, то данное состояние равновесия осциллятора (37) становится неустойчивым.

В силу условий (39) существуют числа (D1,  D2, c) > 0 такие, что для значений t ≥ 0 имеют место оценки сверху:

(|ω(t)|,|ω (t)|)<(D1,D2)exp(− ct).	(40)

Оценки вида (40) позволяют установить верхние границы значений данных величин на заданном конечном интервале времени. Эти оценки непосредственно следуют из положений работ [13, 14].

- Регулярные либрационные движения

Из множества беспрецессионных маятниковых движений, определяемых соотношениями (23), выделим совокупность движений, удовлетворяющих условиям регулярности. Такими являются движения, для которых выполняется условие (23)

ψ(t)=ψ0	(41)

и, по крайней мере, одно из условий регулярности

θ(t)=const=b≠0,	(42)

ϕ(t)=const=ω30.	(43)

Для каждого из этих движений выполняются соотношения вида

(ω1,ω2)=Q (cosq,−sinq) ,	(44)

где [Q(t), q(t)]∈C 0(0 ≤ t ≤ +∞) – заданные функции.

1. Пусть выполняются условия (41), (42). Тогда ω(t) = ω0+bt ≡ p(t) и для зависимостей (23), (44) имеем

Q(t)=const=b , q=σ(t)+α≡w(t) , θ=p(t) , ϕ=w(t) .	(45)

При этом в силу уравнения маятника (16) имеем ограничение

bb11−nsinp=0.	(46)

Соотношения (44), (45) порождают инвариант

ω 12+ω22=b2.

Движение, определяемое условиями (41), (42), является полурегулярной нутацией [15].

2. Совокупность условий (41), (43) в силу зависимостей (22), (23) приводит к соотношениям для равенств (44) в виде

Q(t)=ω , q(t)=ω30t+α ,θ=ω(t) , ϕ=q(t) .

Здесь F(t) = const = ω30, Ω = q(t). Движение, определяемое условиями (41), (43), является квазирегулярной нутацией [15].

3. При условиях (41) – (43) носитель СМС движется в режиме, при котором выполняются соотношения (44), (45). Здесь зависимость p(t) от структурно-динамических параметров СМС определяется уравнением (46). Это движение является регулярной нутацией [15], обладающей инвариантом вида

ω2=b2+ω302.

Библиографический список

1. Верещагин И.Ф. Методы исследования режимов полета аппарата переменной массы: в 2 ч. / Перм. ун-т. Пермь, 1969. Ч. I. 260 с.

2. Аминов М.Ш. Некоторые вопросы движения и устойчивости твердого теля переменной массы // Тр. Казан. авиац. ин-та. Казань, 1959. Вып. 48. 118 с.

3. Макеев Н.Н. Асимптотика вращений сложной механической системы // Проблемы механики и управления. Нелинейные динамические системы / Перм. ун-т. Пермь, 2004. С.52–73.

4. Макеев Н.Н. Маятниковые и прецессионные движения сложной механической системы // Там же. 2011. С.35–49.

5. Парс Л. Аналитическая динамика. М.: Наука, 1971. 635 с.

6. Шарлье К. Небесная механика. М.: Hаука, 1966.

7. Макеев Н.Н. О некоторых свойствах главных осей инерции тела переменной массы // Проблемы механики управляемого движения. Оптимизация процессов управления / Перм. ун-т. Пермь, 1978. С.126–131.

8. Суслов Г.К. Теоретическая механика. М.; Л.: Гостехиздат. 1946. 655 с.

9. Моисеев Н.Н. Асимптотические методы нелинейной механики. М.: Наука, 1969. 380 с.

10. Боголюбов Н.Н., Митропольcкий Ю.А. Асимптотические методы в теории нелинейных колебаний. М.: Наука, 1974. 504 с.

11. Руш Н., Абетс П., Лалуа М. Прямой метод Ляпунова в теории устойчивости. М.: Мир, 1980. 300 с.

12. Матросов В.М. Об устойчивости движения // Прикл. матем. и мех. 1962. Т. 26. Вып.5. С.885–895.

13. Игнатьев А.О. Об устойчивости положения равновесия колебательных систем с переменными коэффициентами // Там же. 1982. Т. 46, вып. 1. С.167–168.

14. Персидский К.П. К теории устойчивости интегралов системы дифференциальных уравнений // Изв. физ.-матем. о-ва и НИИ матем. и мех. при Казан. ун-те. Сер. 3. 1936–1937. Т.8. С.47.

15. Макеев Н.Н. Интегралы сложных систем на управляющих связях. М., 1989. 123 с. Деп. в ВИНИТИ 14.03.89. №1656 – В 89.

© Макеев Н. Н., 2011