УДК 531.3

Е.Л. Тарунин 

г. Пермь

Электропроводная шайба

между обкладками плоского

электрического конденсатора

Аналитически и численно методом сеток решена задача о взаимодействии заряженного проводника в форме цилиндра (шайбы) в поле плоского электрического конденсатора. Величина заряда на проводнике находилась из решения задачи Дирихле для потенциала электрического поля при касании проводника одной из пластин конденсатора. Показано, что сила кулоновского взаимодействия существенно зависит от расстояния цилиндра (шайбы) до пластин конденсатора. Метод сеток был применен для случая радиуса шайбы, сравнимого с расстоянием между обкладками конденсатора, а при поиске аналитического решения предполагалось, что радиус шайбы значительно превосходит расстояние между обкладками конденсатора. Сравнение результатов двух подходов показало, что аналитическое решение можно использовать лишь при радиусах, вдвое больших расстояния между обкладками конденсатора.

Введение. При перемещении заряженного проводника во внешнем электрическом поле происходит перераспределение заряда на поверхности проводника. Это перераспределение заряда меняет в свою очередь и силу, действующую на проводник. Изменение силы при этом может оказаться весьма существенным. Приведем пример для случая взаимодействия двух заряженных шаров. Известно, что по закону Кулона сила взаимодействия двух заряженных шаров пропорциональна произведению зарядов и обратно пропорциональна квадрату расстояния между центрами шаров. В действительности это справедливо лишь при расстояниях, значительно превышающих радиусы шаров. В работах [1–3] показано, что при сближении шаров отклонение от закона Кулона весьма существенно. В работе [4] методом фиктивных канонических областей (ФКО) были исследованы эффекты перераспределения  заряда на шаре при его перемещении в поле электрического конденсатора. Решение этой задачи важно для построения правильной модели, описывающей движение проводящих частиц в поле электрического конденсатора. В данной работе продолжено исследование эффектов перераспределения зарядов на проводнике, находящемся между обкладками плоского электрического конденсатора. Соответствующая задача Дирихле (определения потенциала электрического поля) решалась методом сеток для проводника в форме круглой шайбы. Предварительные результаты этой задачи, полученные на грубой пространственной сетке, содержатся и в работе [4]. Для счета методом сеток используется программа, написанная для  версии языка Паскаль АВС и позволяющая  использовать массивы большого размера.

Общая постановка задачи. В пространстве между обкладками плоского конденсатора с расстоянием между пластинами, равным H, расположена круглая шайба толщиной (высотой) D и радиуса A. Торцы шайбы параллельны плоскостям конденсатора. На нижней пластине конденсатора задан потенциал, равный нулю, а на верхней потенциал равен U0. Во всех случаях предполагается осесимметричность решения. Поиск аналитического решения выполнялся для шайбы бесконечного радиуса. При использовании метода сеток конечный радиус шайбы являлся параметром задачи.

Использованы основные положения электростатики [5]. Согласно этим положениям свободные заряды на проводящих телах располагаются только на его поверхности. Поверхностная плотность заряда на проводнике пропорциональна нормальной составляющей индукции электрического поля:

σ=DndS.

Связь вектора индукции поля с напряженностью поля дается соотношением

D=εε0E,

в котором ε – диэлектрическая постоянная среды, ε0 – const (ε0≈8.85⋅10−12Кл2(Н⋅м2). Предполагается, что диэлектрическая постоянная  ε не зависит от координат. Напряженность электрического поля связана с потенциалом поля соотношением

E=−grad(ϕ).

С учетом сказанного полный заряд на электропроводящем проводнике  вычисляется по формуле

Q=DndS=εε0EndS=−εε0∂ϕ∂ndS.

Постановка задачи позволяет решать задачу в безразмерных переменных, полагая, что расстояние между обкладками конденсатора  H=1, потенциал на верхней обкладке конденсатора  U0=1, ε=1,ε0=1. Для перехода к размерным значениям заряда требуется безразмерное значение заряда qумножить на коэффициент k=εε0E0=εε0(U0H). Для перехода к размерным значениям силы требуется безразмерное значение силы умножить на k⋅(U0H).

1. Аналитика. Рассмотрим шайбу толщиной d c радиусом  (размеры указаны в единицах расстояния между обкладками конденсатора). Для определенности полагаем, что нижняя плоскость конденсатора поддерживается при потенциале равном нулю, а верхняя – при потенциале равном 1. Плоскость шайбы параллельна пластинам конденсатора. Нижняя плоскость шайбы находится на расстоянии z0 от нижней пластины конденсатора. При касании нижней плоскости шайбы на  верхней поверхности шайбы появляется поверхностная плотность отрицательного заряда, пропорциональная нормальной компоненте  вектора напряженности:

σ0=En=−∂ϕ∂z=−11−d.                          (1.1)

Формула (1.1) справедлива лишь для центральной части круглой шайбы. При больших значениях радиуса шайбы a>>1 эту формулу будем считать справедливой для всей поверхности шайбы. Эффекты на краю шайбы будут обсуждаться на задаче, решаемой методом сеток.

При отходе шайбы от нижней пластины на расстояние z0>0 в нижней части области (под шайбой) потенциал приближенно меняется по линейному закону, а значение напряженности постоянно:

ϕ1(z)=ϕSzz,.E1=−ϕsz0.                         (1.2)

Здесь ϕS – потенциал электропроводной шайбы, подлежащий определению. Нижнюю часть области будем отмечать индексом 1, а верхнюю часть (над шайбой) – индексом 2. В верхней части области  (z > z0+d) потенциал также приближенно меняется по линейному закону от ϕSпри z=(z0+d)≡bдо 1 при z=1, что также приводит к постоянному значению напряженности поля E2:

ϕ2(z)=ϕS+1−ϕS1−b(z−b), b=z0+d, E2=−1−ϕs1−b.   (1.3)

По законам электростатики на нижней поверхности шайбы формируется поверхностная плотность заряда, определяемая через нормальную компоненту напряженности поля En:

σ1=Еn=−E1=ϕSz0,                             (1.4)

а на верхней поверхности шайбы поверхностная плотность заряда равна

σ2=En=E2=−∂ϕ∂z=−1−ϕ1−b.                    (1.5)

Потенциал на шайбе ϕS определяется из условия сохранения заряда, приобретенного при касании шайбой нижней пластины. Это условие требует, чтобы

σ0=σ1+σ2=−11−d=−1c.                      (1.6)

Введение c≡1−d ("свободное" расстояние между пластинами) упрощает многие формулы. Условие (1.6) однозначно определяет значение потенциала на электропроводной шайбе:

ϕS=z01−d2=z02c2.                          (1.7)

Пример распределения потенциала во всей области для значений z=0.3, d=0.4 приведен на рис. 1 (вариант соответствует расположению середины сравнительно толстой шайбы в центре слоя). Штриховая линия отмечает линейное ("невозмущенное") распределение потенциала без шайбы ϕ=z. Значение потенциала на шайбе для выбранных параметров ϕs=0.25. Модуль напряженности под шайбой E1=11.2=0.83(3) уменьшен по сравнению со случаем без шайбы, а модуль напряженности  над шайбой E2=2.5 увеличен по сравнению с невозмущенным значением, равным единице.

Рис. 1. Зависимость потенциала от вертикальной координаты при x0=0.3,, d=0.4

Подстановка (1.7) в формулы (1.4), (1.5) дает окончательные выражения для поверхностных плотностей заряда:

σ1=z0(1−d)2,σ2=−(1−d)2−z02(1−d)2(1−z0−d)=−1−d+z9(1−d)2=с+z0c2. (1.8)

При увеличении расстояния от дна шайбы до нижней пластины поверхностная плотность заряда на нижней поверхности шайбы σ1 линейно увеличивается от нуля до σ0, а модуль поверхностной плотности заряда на верхней поверхности шайбы σ2 растет от σ0 до 2σ0. Используя значение потенциала на шайбе (1.7), легко вычислить максимум абсолютного значения напряженности поля над шайбой, достигаемый при z0→с=1−d(при z0=с происходит перезарядка шайбы):

maxE2=max(1+z0−d(1−d)2)=max(c+zc2)≤2c=21−d.  (1.9)

Видно, что в случае толстых шайб увеличение напряженности при подходе к противоположной пластине может быть очень большим.

Перейдем к рассмотрению плотностей сил f1,f2,f=f1+f2, отнесенных к единице поверхности (полная сила, действующая на шайбу с радиусом a равна F=πa2f). Положительная плотность заряда на нижней поверхности шайбы дает значение силы, направленной вниз:

f1=σ1E1=−(ϕS1−d)2=−z02(1−d)4=−z02c4.         (1.10)

Отрицательная плотность заряда на верхней поверхности шайбы дает значение силы, направленной вверх:

f2=1−ϕS1−z0−d2=(1−d)2−z02((1−d)2(1−z−d))2.=1−d+z0(1−d)2(1−z0−d)=с+z0c2(c−z0).(1.11)

Суммарная плотность силы равна

f=f2+f1=

=1−d+z0((1−d)2(1−z−d))−z02(1−d)4=c+z0c2(c−z0)−z02c4.    (1.12)

Величина f до касания шайбой верхней пластины, когда z0<1−d, положительна (при касании верхней пластины происходит перезарядка и смена знака силы). Значение плотности силы f логично сравнивать со значением плотности силы при z=0, равным f0=1(1−d)2. Соответствующее отношение сил дает выражение

λ(d,z0)=(1−d)2f=1−d+z01−z0−d−z02(1−d)2=с+z0c−z0−z02c2. (1.13)

В силу определения при z0=0 (при касании нижней пластины) множитель λ(d,0)=1. При возрастании расстояния от нижней пластины z0 отношение сил λмонотонно растет и достигает максимума при приближении к верхней пластине. Например, при d=0.1 и z0=0.8 отношение сил λ(0.1,0.8)>16. Значение производной (dλdz0) при z0=0 равно 2(1−d)=2с. При z0→1−d−ε=с−ε (ε<<d) коэффициент λ→2сε−1.

Рассмотренные выше аналитические решения соответствовали случаям, когда шайба имела заряд, приобретенный при касании пластины конденсатора. Интересен и вариант, когда в пространстве между обкладками конденсатора размещается шайба без заряда. Особенности этого случая таковы: потенциал на шайбе равен ϕ=z0(1−d); на нижней поверхности плотность заряда σ1=(1−d)−1, а на верхней σ2=−σ1 (σ=σ1+σ=0); напряженность поля одинакова под шайбой и над шайбой и равна E1=E2=−(1−d)−1; суммарная сила, действующая на шайбу, равна нулю (в случае неоднородного электрического поля это не так).

2. Шайба с конечным радиусом (метод сеток). Аналитические выкладки, выполненные в предыдущем разделе, соответствовали бесконечно большому радиусу (a>>1). Выясним, как меняются результаты при конечных значениях радиуса шайбы, сравнимых с расстоянием между пластинами. Для получения этих сведений найдем результаты приближенного решения соответствующей задачи методом сеток. Расчеты выполняются в предположении осевой симметрии в области цилиндрических координат 0≤r≤a, 0≤z≤1 (на радиусе r=a+0.5 или больше ставятся условия невозмущенного значения потенциала ϕ=z).

В задаче требуется решить уравнение Лапласа, записанное в цилиндрических координатах:

Δϕ=∂2ϕ∂z''2+1r⋅∂ϕ∂r+∂2ϕ∂r2=0.                    (2.1)

Перейдем к описанию граничных условий для потенциала. На нижней границе области z=0 потенциал равен нулю, а на верхней границе области равен 1:

ϕ(r,0)=0, ϕ(r,1)=1.                          (2.2)

На границе r≥a+0.5 задано невозмущенное значение потенциала

ϕ(a+0.5,z)=z.                                 (2.3)

В случае шайбы, соприкасающейся с нижней пластиной, потенциал  на всей поверхности электропроводной шайбы  полагается равным нулю:

ϕ|S=0           при           z0=0.                       (2.4)

В случае z0>0 (шайба внутри слоя конденсатора) потенциал на поверхности шайбы также задается постоянным и равным

ϕ|S=ϕS при  0<z0<1−d.                           (2.5)

В этом случае значение потенциала на поверхности шайбы ϕSопределяется из условия сохранения  заряда, приобретенного при касании нижней пластины. Для нахождения такого потенциала необходимо решить три вспомогательные задачи (см. ниже) Дирихле для потенциала.

Перейдем к описанию метода сеток. Форма шайбы позволяет для расчетов использовать в цилиндрических координатах квадратную сетку:

ri=ih, i=0,N4; zk=kh, k=0,N2.            (2.6)

Параметрами задачи являются: a−радиус шайбы, d−толщина шайбы, z0−расстояние от дна шайбы до нижней пластины конденсатора. Параметрами метода являются: h− шаг пространственной сетки и вертикальная граница области   r=R, на которой задается линейное (невозмущенное присутствием шайбы) распределение потенциала ϕ(R,z)=z.Значение границы области в расчетах было бóльшим или равным R=a+0.5. Проверочные расчеты с увеличением границы расчетной области до R=a+1.0 дали уменьшение интегральных характеристик решения (зарядов и сил) в пределах (0.4-0.8)%.

Шаг пространственной сетки изменялся от 0.05 для грубых расчетов до 0.005 для основных (проверочные вычисления выполнялись для вдвое меньшего шага). Кроме целочисленных значений индексов, указанных при описании сетки (2.6), использовались еще целочисленные значения: N0,N1,N2,N3. Число N0 задает число интервалов на боковой стороне шайбы. Поэтому шаг сетки определялся по формуле h=dN0. Следующие целые числа вычислялись по формулам: N1:=Round(z0h), N2:=Round(1h),N3:=Round(ah), N4:=Round((a+0.5)h). Число узлов, в которых выполнялись вычисления, равно (N2−1)∗(N4−1)−N0∗(N4−N3).

Разностная аппроксимация уравнения Лапласа (2.1) в обозначениях А.А. Самарского [6] имела вид

ϕяя+1rϕr+ϕrr=0.                            (2.7)

Приведение (2.7) к виду удобному для использования итерационного метода давало формулы

ϕi,k=0.25⋅(ϕi,k−1+ϕi,k+1+(1−0.5)⋅ϕi−1,k+(1+0.5i)⋅ϕi+1,k),  (2.8)

применяемые для внутренних узлов области. Для узлов на оси области для итерирования использовались формулы

ϕ0,k=(ϕ0,k−1+ϕ0,k+1+4⋅ϕ)6.                    (2.9)

Формула (2.9) получается при раскрытии неопределенности типа ноль на ноль предела lim(1r∂ϕ∂r) при r→0 по правилу Лопиталя. Погрешность аппроксимации использованной схемы О(h2).

По методу Зейделя, примененного к формулам (2.8), (2.9), определялись предварительные значения ϕi,k, а затем окончательные с использованием идеи поточечной верхней релаксации [7]:

ϕi,k(m+1)=ϕi,k(m)+ω⋅(ϕi,k−ϕi,k(m)).                   (2.10)

Параметр верхней релаксации определялся по формуле  [7]

ω=21+sin(π⋅h).                              (2.11)

Начальное состояние в области за пределами шайбы соответствовало невозмущенному значению потенциала ϕi,k(0)=z. Итерации прекращались при первом выполнении неравенства (максимум определялся по всем внутренним узлам области)

maxϕi,k−ϕi,k(m)≤ε=10−8.                       (2.12)

Число итераций, обеспечивающих выполнение этого неравенства, обычно не превосходит отношения (N2∗N4)50. При N2=N4=160, например, до выполнения неравенства (2.12) требовалось около 450 итераций (число итераций зависит также от толщины шайбы и ее положения).

Перейдем к обсуждению результатов расчета для шайбы толщиной d=0.1 и радиусом a=0.5. Вначале обсудим результаты для шайбы, лежащей на нижней пластине конденсатора. В этом случае на поверхности шайбы потенциал совпадает с потенциалом нижней пластины, равным нулю. Из решения этой задачи Дирихле можно определить величину заряда Q0, которая будет использоваться в других задачах при z0≠0.

По законам электростатики [5] на поверхности проводника плотность заряда определяется нормальной компонентой напряженности поля:

σ=εε0En=−εε0∂ϕ∂n.                         (2.13)

В выбранных единицах для определения плотности заряда в узлах сетки использовались следующие формулы (при z0=0 потенциал на шайбе ϕs=0):

σi,N0=−ϕz=ϕs−Vi,N0+1h;   σ=ϕs−VN3+1,kh.     (2.14)

Первая формула в (2.14) позволяет вычислить плотность заряда на верхней поверхности шайбы z=d, а вторая на боковой поверхности r=a.

Значения потенциала в узлах пространственной сетки позволяли вычислить  интегральные характеристики решения: Q – величину заряда на шайбе и F – вертикальную компоненту силы. Полная величина заряда Q состоит из трех слагаемых: QН – заряда на дне шайбы (в случае шайбы, лежащей на нижней пластине, эта величина равна нулю), QВ – заряда на верхней поверхности шайбы и QБ – заряда на боковой поверхности. Вычисление зарядов и сил выполнялось по формуле трапеций с погрешностью аппроксимации первых производных О(h).

Согласно аналитике поверхностная плотность заряда на верхней поверхности шайбы постоянна и равна σ=−1(1−d). В разностном решении плотность заряда также отрицательна, но не постоянна. Модуль поверхностной плотности монотонно увеличивается при удалении от центра шайбы. Минимум модуля плотности заряда, достигаемый в центре, выше аналитического значения примерно на 7.2% (на сетке с h=0.005). Превышение разностного значения модуля плотности заряда над аналитическим не более чем на 10% наблюдается при r<0.49⋅a. Как и следовало ожидать, максимальное значение модуля плотности заряда достигается на краю шайбы (при этом отношение к модулю аналитического значения достигает 2.91).

Второе отличие от аналитики касается плотности заряда на боковой поверхности. В аналитике за счет большого радиуса шайбы вклад заряда на боковой поверхности шайбы не учитывался, так как отношение боковой поверхности к верхней поверхности круглой шайбы, равное 2da, полагалось малым.  В рассматриваемом варианте отношение этих площадей равно 0.4.

Изолинии потенциала для параметров d=0.1, a=0.5,z0=0 изображены на рис. 2. Как видно, заметное искривление изолиний наблюдается лишь вблизи шайбы.

Рис. 2. Изолинии потенциала в случае d=0.1, a=0.5,z0=0

Перейдем к обсуждению интегральных характеристик разностного решения при z0=0. При радиусе шайбы a=0.5, d =0.1 расчет дал следующие значения зарядов: Qв= –1.089, Qб= –0.217, Q= –1.306. Приведенные значения получены путем обработки четырех результатов при изменении шага h в интервале от 0.005 до 0.0125  методом наименьших квадратов в предположении погрешности, пропорциональной квадрату шага сетки. Доля заряда на боковой поверхности шайбы составляет значительную часть (16.6%).

Величину заряда на верхней поверхности шайбы QВ логично сравнивать с аналитическим значением, вычисляемым по формуле Q=πa2σ=π4(1−d)≈0.8727. Как видно, решение для шайбы конечных размеров (a=0.5) дает увеличение заряда почти на 25%. Увеличение радиуса шайбы вдвое уменьшает обсуждаемое относительное увеличение заряда более чем вдвое  (12.4% вместо 25%). Напротив, уменьшение радиуса шайбы до a=0.25 увеличивает обсуждаемое относительное увеличение заряда до 45.5%. При малом радиусе a=d/2=0.05 отношение  QВ  к Q равно 2.62.

Величина подъемной силы заряженной шайбы оказалась в 1.61 раза больше аналитического предсказания, равного F=πa2(1−d)2. Увеличение радиуса шайбы вдвое уменьшает обсуждаемое отношение до 1.30. Напротив, уменьшение радиуса шайбы вдвое до a=0.25увеличивает обсуждаемое отношение до 2.21. Как видно, для подъемной силы отклонение от аналитического решения выше, чем для заряда. Это неудивительно, так как и в аналитическом решении FQ=1(1−d)>1.

Отклонения от аналитического решения при z0=0 были проанализированы для трех разрезов: 1) – перебор радиусов шайбы при фиксированной толщине (высоте) шайбы d=0.1; 2) – перебор высоты шайбы при фиксированном радиусе шайбы a=0.1; 3) – перебор значений a и d, связанных линейной зависимостью d=2a (в этом случае высота шайбы равна ее диаметру). Эти результаты представлены в трех таблицах.

Таблица 1 (d=0.1, h=1200)

| a | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QвQ | 1.965 | 1.551 | 1.300 | 1.246 | 1.123 | 1.082 | 1.061 |
| FF | 4.026 | 2.515 | 1.761 | 1.613 | 1.297 | 1.195 | 1.146 |

Из результатов, представленных в табл. 1, видно, что по двум наиболее важным интегральным характеристикам (заряду на верхней границе шайбы и величине силы) значения становятся близкими к аналитическим лишь при радиусе шайбы более 2.

Таблица 2 (a=0.1, R=1, h=1/200)

| a | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QвQ | 1.965 | 2.455 | 2.723 | 2.818 |
| FF | 4.026 | 6.365 | 7.876 | 8.464 |

Результаты табл. 2 показывают, что отклонение от аналитики увеличивается при увеличении высоты шайбы, но фиксированном радиусе.

Таблица 3 (2a=d, R=1, h=1/200)

| d | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QвQ | 2.625 | 2.455 | 2.217 | 1.971 |
| FF | 7.103 | 6.365 | 5.267 | 4.209 |

Результаты, представленные в табл. 3, соответствуют шайбам, диаметр которых равняется их толщине (2a=d). Отличие от аналитики в этом случае значительно, но с ростом радиуса оно убывает.

Приведем пример использования полученных результатов в размерной форме. Выясним критическое  значение разности потенциалов U0, при превышении которой шайба начнет подниматься против силы тяжести P=ρVg=ρπR2Dg (здесь R,D – размерные значения радиуса и толщины шайбы). Выберем в табл. 1 значение отношения безразмерных сил 4.026 для случая d=0.1, a=0.1.

Размерное значение подъемной силы для этого случая будет равно FK=4.026πa2(1−d)2⋅εεH2(U0H)2.

Из равенства FK=P находим критическое значение разности потенциала U0=(1−d)RHaρDg4.026εε0. Выбрав значения H=1см=10-2м, ρ=2.7гсм3=2700 кг/м3(алюминий), ε≈1 (воздух), g=9.8мсек2, получим без учета малой для воздуха архимедовой силы критическое значение разности потенциалов U0≈7.76кВ.

Сравним результаты расчета для шайбы с результатами [4] для шара. Это сравнение выполним для шайбы и шара равных объемов (в этом случае совпадают массы сплошных тел и силы тяжести). Требование равенства объемов дает связь радиуса шара a0 с радиусом шайбы и ее высотой в виде 4a033=a2⋅d. Сравнение проведем для фиксированного значения радиуса шара a0=0.1 и трех значений толщины шайбы: 1) d=a0, 2) d=4a03, 3) d=5a03. Заметим, что второй случай соответствует равенству радиусов  a=a0 и, следовательно, равенству проекций площадей тел на поверхность пластин конденсатора. В случае шара значение подъемной силы было равно f1=0.1189. В случае шайбы счет дал увеличение подъемной силы в 1.57, 1.74 и 1.92 раза соответственно. Как видно, более высокая шайба при одинаковом объеме дает большее значение силы.

Перейдем к обсуждению результатов для шайбы, удаляющейся от нижней поверхности (z0 >0). Для получения решения в этих случаях необходимо определить значение потенциала на шайбе ϕS(z0). Линейность задачи позволяла для каждого значения z0 из решения трех дополнительных задач Дирихле с выбранными значениями потенциала на шайбе 0, Vs1 и Vs2 определить линейную  зависимость заряда от заданного потенциала, а затем по найденной зависимости определить значение ϕS, обеспечивающее равенство заряда Q=Q0 (здесь Q0 – величина заряда, полученная при z0=0 и Vs=0).

Результаты расчетов представлены в табл. 4 для зафиксированных значений толщины шайбы и ее радиуса (d=0.1, a=0.5).

На рис. 3 представлены изолинии потенциала для параметров d=0.1, a=0.5, z0=0.4. Значение потенциала на шайбе для этого случая равно 0.2826. На рисунке видна свободная зона для расположения шайбы между изолиниями 0.2 и 03.

Рис. 3. Изолинии потенциала при

d=0.1, a=0.5, z0=0.4

Таблица 4 (d=0.1, a=0.5)

| z0 | ϕS | QВQ0 | FF0 | Ez |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 0.0 | 1.246 | 1.613 | 1.1111 |
| 0.1 | 0.0349 | 1.424 | 2.044 | 1.2064 |
| 0.2 | 0.1034 | 1.513 | 2.232 | 1.28085 |
| 0.3 | 0.1878 | 1.571 | 2.352 | 1.3537 |
| 0.4 | 0.2826 | 1.621 | 2.453 | 1.4448 |
| 0.5 | 0.3862 | 1.674 | 2.569 | 1.5345 |
| 0.6 | 0.4995 | 1.746 | 2.737 | 1.6683 |
| 0.7 | 9.6267 | 1.863 | 3.027 | 1.8665 |
| 0.75 | 0.69844 | 1.95678 | 3.27354 | 2.0104 |
| 0.8 | 0.7788 | 2.095 | 3.669 | 2.2120 |
| 0.82 | 0.8145 | 2.173 | 3.906 | 2.31875 |
| 0.85 | 0.8734 | 2.331 | 4.432 | 2.5320 |
| 0.88 | 0.94266 | 2.5964 | 5.44733 | 2.867 |

Обсудим результаты, представленные в табл. 4. Во втором столбце таблицы указано значение потенциала на шайбе, обеспечивающее равенство полного заряда на шайбе тому заряду, который был приобретен при касании шайбой нижней поверхности. Потенциал на шайбе монотонно увеличивается при удалении от нижней пластины, как и предсказано аналитическим решением. До значений z0≈0.74 потенциал на шайбе меньше значения (z0(1−d))2, предсказанного аналитикой. До значений z0≈0.82 потенциал на шайбе меньше значения z0. Указанные границы смены неравенств, естественно, зависят от параметров шайбы.

В третьем столбце указано отношение заряда на верхней поверхности к заряду Q0=πa2(1−d). Заряд Q0 соответствует предсказанию аналитики. Как видно, это отношение с ростом z0 монотонно увеличивается за счет перераспределения заряда при смене его положения относительно пластин конденсатора.

В четвертом столбце указано отношение подъемной силы к подъемной силе F0. Сила F0 соответствует силе, предсказанной аналитикой при z0=0. Как видно, отношение сил монотонно увеличивается. При z=0.85, например, сила притяжения к верхней пластине увеличивается примерно в 2.75 раза (эта величина вычислена как отношение 4.432/1.613).

В пятом столбце показано безразмерное значение напряженности в верхнем зазоре между шайбой и верхней пластиной, вычисленное по формуле  Ez=(1−ϕS)(1−z0−d). Величина Ezмонотонно растет и при z0=0.88 превышает невозмущенное значение в 2.86 раза (согласно аналитике превышение равно 2.22). Это увеличение напряженности может приводить к электрическому пробою при приближении шайбы к электродам. Электрический пробой был раньше замечен в экспериментах автора (курсовая работа 1957-1958 учебного года) при нахождении зависимости периода колебаний маятника, колеблющегося между вертикальными пластинами конденсатора.

Коснемся вопросов погрешности вычисления интегральных характеристик, представленных в табл. 4 (результаты были получены на квадратной сетке с шагом h=1200). Наибольшая погрешность ожидается при малых зазорах между шайбой и пластиной. Поэтому уточняющие расчеты были выполнены для значения z0=0.88, при котором расстояние между верхом шайбы и верхней пластиной равнялось 0.02. Счет на сетке с шагом вдвое меньшим (h=1400) и при уменьшении максимальной невязки с εV=10−8 до εV=10−10дал уменьшение потенциала лишь на 0.03%. Наибольшее изменение (1.6%) было отмечено для отношения сил FF0.

Заключение. В результате аналитического решения электростатической задачи найдены характеристики взаимодействия проводящего тела в пространстве плоского конденсатора. Методом сеток определены границы применимости аналитического решения и найдены поправочные коэффициенты для расчета зарядов и сил. Обнаружено существенное увеличение силы кулоновского взаимодействия и напряженности поля  при приближении проводящего тела к противоположной пластине заряженного конденсатора. Выяснено, что при расчете движения проводящих сил в электрическом поле необходимо учитывать зависимость сил от координат, вызываемую перераспределением поверхностных зарядов.

# Библиографический список

# Саранин В.А. О взаимодействии двух электрически заряженных проводящих шаров // УФН. 1999. Т.169. С.453–458.

- Саранин В.А., Майер В.В. Теоретические и экспериментальные исследования взаимодействия двух проводящих заряженных шаров  // УФН. 2010. Т.180. С.1109–1117.

- Саранин В.А. Электростатический осциллятор (в печати).

- Гладкий С.Л., Тарунин Е.Л., Ясницкий Л.Н. Применение метода фиктивных канонических областей в задачах электростатики // Вестн. Перм. ун-та, серия Физика. 2011. Вып.3 (в печати).

- Детлаф А.А., Яворский Б.М. Курс физики. М.: ВШ, 2001. 384 c.

- Самарский А.А. Теория разностных схем. М.: Наука, 1977. 656 с.

- Тарунин Е.Л. Вычислительный эксперимент в задачах свободной конвекции. Иркутск: Иркут. ун-т, 1990. 228 с.

© Тарунин Е. Л., 2011