УДК 62–50

Н.А. Стрелкова

г. Пермь

Пермский государственный национальный

исследовательский университет

Оптимальная по расходу топлива переориентация сферически симметричного твердого тела

в сопротивляющейся среде

Рассматривается задача оптимального по расходу топлива управления переориентацией сферически симметричного твердого тела в сопротивляющейся среде, при условии, что вектор управляющего внешнего момента ограничен по модулю.

Постановка задачи

Уравнения управляемого углового движения твердого тела, обладающего сферической симметрией, имеют вид

2λ=λ∘ω ,	(1)

где λ=λ0, λ1, λ2, λ3 – кватернион, компонентами которого являются параметры Родрига–Гамильтона λi, ∘ – символ кватернионного произведения, ω=ω1, ω2, ω3 – вектор угловой скорости, u=u1, u2, u3 – вектор управляющего момента, ωi, ui – проекции соответственно ω и u на главные центральные оси

инерции, I1=I2=I3=I – главные центральные моменты инерции, k – коэффициент аэродинамического момента сопротивления вращению тела.

Начальное и конечное положения твердого тела заданы и являются состояниями покоя:

λ0=λ0=λ00, λ10, λ20, λ30,  ω0=0,	(2)

λT=λT=± 1, 0, 0, 0,  ωT=0.	(3)

На величину управляющего момента наложено ограничение

u12+u22+u32≤u02.	(4)

Критерием эффективности управления угловым движением твердого тела является минимум расхода топлива на заданном интервале времени

J=0Tu12+u22+u32dt .	(5)

Требуется найти управляющие функции uit (i=1,2,3), которые при 0≤t≤T удовлетворяют уравнениям и граничным условиям (1)–(3), ограничению (4) и доставляют минимум функционалу (5).

Построение оптимального решения

Сделаем в (1)–(5) следующую замену переменных и констант:

t=Iu0t' , ω=u0I  ω', u=u0u' , T=Iu0T',k=Iu0k', J=Iu0J'.	(6)

В дальнейшем все исследования будем проводить в штрихованных переменных, однако штрихи для удобства записи опустим. Соотношения (1), (4) после замены (6) примут вид

2λ=λ∘ω ,	(7)

u12+u22+u32≤1,	(8)

а вид граничных условий (2), (3) и выражения (5) не изменится.

Решение задачи будем искать в классе плоских поворотов, при которых вектор угловой скорости ω сохраняет постоянное направление в пространстве:

ωt=xtζ .	(9)

Здесь ζ=ζ1, ζ2, ζ3 – постоянный единичный вектор, направленный по оси вращения, x – величина угла поворота. Общее решение кинематических уравнений углового движения твердого тела для данного вектора угловой скорости определяется соотношением [1]

λt=c∘exp0tωt'dt',	(10)

где c – постоянный кватернион.

Подставим в уравнение 2λ=λ∘ω+λ∘u−k λ∘ω выражения (9) и (10). Учитывая, что

ζ12+ζ22+ζ32=1,	(11)

получаем

x+kx=u1ζ1+u2ζ2+u3ζ3.	(12)

При условии (8) выполняется ограничение

u1ζ1+u2ζ2+u3ζ3≤1 .	(13)

Введем обозначение

u=u1ζ1+u2ζ2+u3ζ3	(14)

и соотношения (12), (13) перепишем следующим образом:

x+kx=u,  u≤1.	(15)

Воспользуемся формулами (7), (9), (11), (15). Тогда функционал (5) примет вид

J=0T udt .	(16)

Для объекта, описываемого дифференциальным уравнением (15), найдем оптимальное управление, обеспечивающее перевод фазовой точки из начального состояния x0=x0>0, x0=0 в конечное положение xT=xT=0 и доставляющее минимум функционалу (16).

Применяя принцип максимума Понтрягина [2] получаем, что оптимальное управление и траектория оптимального движения имеют вид

u∗−1, 0≤t≤τ1,0, τ1≤t≤τ2,	(17)

x=1−e−ktk2−tk+x0, 0≤t≤τ1,ekτ1−1k2e−kt−τ1k+x0, τ1t≤τ2,	(18)

где моменты переключения τ1 и τ2 вычисляются по формулам

τ1=1kln12 1+ekT−1+ekT2−4ekT+k2x0 ,τ2=1kln121+ekT+1+ekT2−4ekT+k2x0 .	(19)

Минимум функционала (16) равен

Jmin=2τ1−kx0 .	(20)

Рис. 1                                                      Рис. 2

На рис. 1, 2 изображены при T=4, x0=2,532 фазовые траектории для различных значений параметра k и представлены графики зависимостей от k времени движений с u∗−1, u∗0, u∗=+1. Аналогичный вид имеют данные графики при других начальных значениях x0 и времени окончания процесса T.

Используя полученные соотношения, найдем вектор угловой скорости

ω=e−kt−1k ζ, 0≤t≤τ1,1−ekτ1ke−ktζ, τ1t≤τ2,	(21)

управляющий момент

u=−ζ, 0≤t≤τ1,0, τ1≤t≤τ2,	(22)

и решение кинематических уравнений системы (7)

λ=λ0∘exp12x−x0 ζ,	(23)

где функция x=xt определяется равенством (18), а τ1 и τ2 вычисляются по формулам (19).

Неизвестную постоянную x0 и компоненты единичного вектора ζ найдем из граничных условий (2), (3):

x0=2arccos±λ00,	(24)

ζi=±λi01−λ002, i=1,3.	(25)

Из равенств (23), (25) следует, что параметры Родрига–Гамильтона, характеризующие ориентацию твердого тела при оптимальном движении, имеют вид

λ0=λ00cosx0−x2±1−λ002⋅sinx0−x2 ,.	(26)

Здесь x0−x – величина угла поворота твердого тела вокруг оси  ζ за время t.

Граничным условиям (2), (3) удовлетворяют два решения рассматриваемой задачи, из этих решений следует выбрать то, при котором значение функционала J является наименьшим. Так как из формул (19), (20) следует, что J является строго возрастающей функцией угла поворота x0, то окончательно получаем, что расход топлива J и моменты τ1 и τ2 переключения управления определяются из равенств (19), (20), в которые следует подставить x0 из (24), причем в формуле (24), а также в соотношениях (25)–(26), следует брать верхний знак, если λ00≥0, и нижний, если λ00≤0.

Покажем, что полученные соотношения (18)–(26), определяющие плоский разворот твердого тела из начального положения (2) в конечное (3), удовлетворяют необходимым условиям принципа максимума Л.С. Понтрягина для исходной задачи оптимального управления.

Так же, как и в работе [1], введем в рассмотрение кватернионы ψ и ϕ сопряженных переменных, в которых компоненты ψi (i=0, 1, 2, 3), соответствуют параметрам λi, а ϕj (j=1, 2, 3) – переменным ωj, и введем обозначение p=vect λ∘ψ. Тогда функция Гамильтона–Понтрягина и сопряженные уравнения для системы (7) примут вид

H=−12ψ0(λ1ω1+λ2ω2+λ3ω3)+12ψ1(λ0ω1+λ2ω3−λ3ω2)++12ψ2(λ0ω2+λ3ω1−λ1ω3)+12ψ3(λ0ω3+λ1ω2−λ2ω1)++ϕ1(u1−kω1)+ϕ2(u2−kω2)+ϕ3(u3−kω3)−u12+u22+u32 ,2ψ=ψ∘ω ,

Из условия максимума функции Гамильтона–Понтрягина следует, что 	u=ϕϕ,

если ϕ>1, и u=0, если данное неравенство нарушается.

Непосредственной проверкой нетрудно убедиться в том, что необходимым условиям принципа максимума Понтрягина удовлетворяют найденные по формулам (21)–(26) функции ut, ωt, λt и функции ψt, ϕ t, pt следующего вида

p=p0ζ, ψ=λ0∘p0ζ∘exp12x−x0 ζ,ϕ=p02k1−2ektekτ1+ekτ2 ζ,

где p0=2k ekτ1+ekτ2ekτ1−ekτ2.

Учитывая соотношения (8), (14), (20), получаем, что при любом другом законе управления переориентацией твердого тела выполняется неравенство

0Tu12+u22+u32dt≥2τ1−kx0.

Таким образом, полученное решение удовлетворяет также достаточному условию минимума функционала J.

Отметим, что при k≠0 длина участка с управлением u=+ζ меньше длины участка с управлением u=−ζ:

T−τ2=τ1−kx0<τ1.

Если заданное время окончания процесса T совпадает с временем Tmin=2kln1+1−e−k2x0+kx0 в задаче быстродействия [3], то τ1=τ2=τ (нет участка свободного движения), при T<Tmin задача о минимуме расхода топлива решения не имеет.

Замечание

При граничных условиях (3) в конечный момент времени T происходит совпадение связанной с твердым телом и опорной систем координат. Если осуществляется оптимальная по быстродействию переориентация твердого тела из заданного начального состояния λ0=λ0 в произвольное конечное λT=λT, то оптимальные значения τ1 и τ2 по-прежнему определяются равенствами (19), однако x0 равно

x0=2arccos sqal λ0∘λT  ,	(27)

Вектор угловой скорости, управляющий момент и траектории оптимального движения в этом случае определяются из выражений (21)–(23), в которые следует подставить x0 из (27) и заменить вектор ζ на вектор

ζ=−vect λ0∘λTvect λ0∘λT , если sqal λ0∘λT≥0,

Пример

Рассмотрим оптимальную по расходу топлива переориентацию твердого тела из начального состояния λ0=0.3, 0.4, 0.5, 0.707, ω0=0 в конечное положение (3) при T=4. При отсутствии сопротивления минимальное значение функционала и моменты переключения управления соответственно равны Jmin=1.576, τ1=0.788, τ2=3.212, угол поворота твердого тела за время T равен x0=2.532 рад. На рис. 3, 4 представлены графики зависимости компонент кватерниона λ и компонент вектора угловой скорости ω от времени.

Рис. 3                                                               Рис. 4

При k≠0 угол x0 остается неизменным, но увеличивается расход топлива при повороте твердого тела вокруг оси  ζ на этот угол. Введем значение коэффициента сопротивления k=0.4 и, используя соотношения (16), (19), вычислим Jmin=1.869, τ1=1.441, τ2=3.572. Аналогично при k=0.8 получаем Jmin=2.664, τ1=2.345, τ2=3.681. На рис. 5, 6 изображены траектории движения твердого тела в сопротивляющейся среде при k=0.4, а на рис. 7, 8 – при k=0.8.

Рис. 5                                                             Рис. 6

Рис. 7                                                            Рис. 8

Заключение

Получено аналитическое решение рассматриваемой задачи оптимального управления пространственной переориентацией сферически симметричного твердого тела в сопротивляющейся среде: найдены минимальное значение функционала и оптимальные траектории, определены управления в виде функций, зависящих от компонент кватернионов, характеризующих начальное и конечное положения твердого тела.

Библиографический список

- Бранец В.Н. Применение кватернионов в задачах ориентации твердого тела. М.: Наука, 1973. 320 с.

- Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В., Мищенко Е.Ф. Математическая теория оптимальных процессов. М.: Наука, 1976. 392 с.

- Стрелкова Н.А. Оптимальная переориентация сферически-симметричного твердого тела в сопротивляющейся среде // Проблемы механики и управления: межвуз. сб. науч. тр. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. Вып. 38. С. 167–180.

© Стрелкова Н. А., 2012