УДК 519.7

Л.В. Куксенок, С.В. Лутманов

Пермский государственный национальный

исследовательский университет

Россия, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15

mpu@psu.ru; (342) 2 396-309

Управление движением плоского

двухзвенного манипулятора

по критерию "минимум силы"

Строится и исследуется математическая модель плоского двухзвенного манипулятора с двумя вращательными кинематическими парами. Производится линеаризация дифференциальных уравнений модели в окрестности базового решения. В предположении, что в начальный момент схват манипулятора не лежит на базовой траектории, решается задача об оптимальном в смысле максимального силового воздействия возращении его на указанную траекторию в фиксированный момент времени. Показано, что управления, полученное на базе линеаризованной модели, дают приемлемый результат и для исходной модели. Дается сравнительный анализ качества оптимальных управлений, полученных по критерию "минимум силы" и "минимум энергии".

1. Математическая модель манипулятора

В работе [2] была построена математическая модель плоского горизонтального двухзвенного манипулятора (рис. 1). Каждое звено манипулятора представляет собой абсолютно жесткий однородный стержень длинной  и массы . Первое звено соединено с неподвижным основанием вращательной парой O1, а со вторым звеном – вращательной парой O2.

Рис. 1

Принимается, что масса схвата манипулятора – m. В соединительных парах могут развиваться управляющие вращательные моменты, соответственно  и . На горизонтальной плоскости, в которой расположен манипулятор, введем прямолинейную ось . Обозначим через ϕi угол, образованный i-м звеном манипулятора, i=1,2, с осью . Трение в шарнирах отсутствует. Дифференциальные уравнения движения манипулятора, записанные в форме уравнений Лагранжа второго рода, имеют вид             q1=q3,q2=q4,

где

q1=ϕ1,q2=ϕ2,q3=ϕ1,q4=ϕ2.

Считаются заданными начальный  и конечный  моменты времени процесса, кинематический закон движения схвата в декартовых координатах , а также программные управления , реализующие указанный закон движения. При этом движение схвата происходит по заданной (базовой) траектории , а в моменты времени  и  схват имеет нулевую скорость. В предположении, что в начальный момент времени схват был смещен относительно базовой траектории, и что это смещение невелико, в указанной выше работе была решена задача о возращении схвата на базовую траекторию до момента окончания процесса  с помощью дополнительных управлений . При этом управления  были оптимальны в смысле критерия

.

Физический смысл критерия состоит в минимизации энергетических затрат на управление. Решение этой задачи было осуществлено с использованием линеаризированной системы дифференциальных уравнений движения схвата в окрестности базового закона движения. Оно свелось к задаче перевода фазового вектора линеаризированной системы в начало координат. Сама же система имеет вид

,			(1.1)

где

,

,

,

а  закон изменения вектора обобщенных координат манипулятора, отвечающий базовому кинематическому закону движения схвата.

3. Управление по "минимуму силы"

В настоящей работе на основе приведенной выше математической модели решается аналогичная задача управления по возвращению схвата на базовую траекторию, в которой качество дополнительного управления  оценивается по критерию

.		(3.1)

В книге [1] управление по данному критерию называется управлением по "минимуму силы". Следуя книге [3], опишем алгоритм построения оптимального управления для системы (1.1) по этому критерию.

Прежде всего, заметим, что функционал (3.1) удовлетворяет аксиомам нормы на пространстве двухмерных функций . Для определения нормы в основном пространстве  следует для каждой функции  решить следующую задачу:

,

.		       (3.2)

Максимум в интеграле (3.2) достигается, когда подынтегральная функция принимает максимальное значение почти всюду на промежутке . Максимальное значение этой функции можно получить, решив следующую задачу математического программирования:

.

.

Ее решением служит величина . Таким образом, норма в основном пространстве  определяется формулой

.

Определение "минимального элемента" сводится к решению задачи математического программирования следующего вида:

,

где

,

– строки матрицы , а  фундаментальная матрица Коши для однородной системы дифференциальных уравнений .

Пусть  решение этой задачи. Тогда "минимальный элемент" и его норма вычисляются по формулам

соответственно.

Заключительный этап построения оптимального управления сводится к следующей задаче на максимум:

.

Ее решением является вектор-функция

,		(3.3)

которая и будет оптимальным? в смысле функционала (3.1), управлением. Очевидно, что

.

Для сравнения заметим, что критерий качества "минимум энергии", вычисленный на программном управлении (3.3), принимает значение

.	       (4)

4. Численный эксперимент

Принимаем, что массово-геометрические характеристики манипулятора, а также время процесса, кинематический закон движения схвата и его начальное смещение совпадают с аналогичными параметрами из статьи [2]. Тогда

, ,

,

.

Задача вывода схвата на исходную траекторию была решена для десяти значений момента времени . Оптимальное значение критерия "минимум силы" для каждого из этих моментов времени приведено в табл. 1.

Таблица 1. Зависимость величины критерия от длины

промежутка времени управления

|  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 96.82 | 23.71 | 10.19 | 5.49 | 3.35 | 2.22 | 1.56 | 1.15 | 0.87 | 0.67 |

Из таблицы следует, что чем меньше времени дается на выход движения схвата на базовую траекторию, тем больше силовые затраты на управление. Эффективность найденного дополнительного программного управления проверяется путем подстановки его в исходные нелинейные дифференциальные уравнения движения и интегрирования их с выбранными смещенными начальными условиями. Численно показано, что в результате схват в момент времени  выходит на базовую траекторию и продолжает движение вдоль нее после выключения дополнительных управлений. На рис. 2 приводится траектория движения схвата манипулятора для случая .

Рис. 2. Траектория движения схвата: 1 – движение схвата после его возвращения на базовую траекторию; 2 – траектория схвата, отвечающая времени перевода 
; 3 – базовая траектория движения схвата

Проведем сравнительный анализ качества управлений манипулятором по критериям "минимум силы" и "минимум энергии". Характеристики оптимального управления по критерию "минимум энергии" взяты из статьи [2].

Обозначим через  критерии "минимум силы" и "минимум энергии", через  и  – оптимальные в соответствующих смыслах управления. Очевидно, что всегда выполняются неравенства

, ,     (4.1)

а из равенства (3.4) следует

.              (4.2)

Равенство (4.2) может служить, в частности, дополнительной проверкой правильности проведенных расчетов при решении задачи на "минимум силы".

Ниже в табл. 2 приведены значения критериев качества для оптимальных управлений в смысле "минимума энергии" и “минимума силы“ для схвата манипулятора.

Таблица 2. Значения критериев для различных промежутков управления

|  | Оптимизация по “минимуму энергии” |  | Оптимизация по “минимуму силы” |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 26.53 | 30.63 | 96.82 | 146 |
| 0.2 | 9.18 | 10.603 | 23.71 | 36.21 |
| 0.3 | 4.83 | 5.58 | 10.19 | 15.86 |
| 0.4 | 3.01 | 3.48 | 5.49 | 8.72 |
| 0.5 | 2.05 | 2.37 | 3.35 | 5.41 |
| 0.6 | 1.48 | 1.72 | 2.22 | 3.61 |
| 0.7 | 1.13 | 1.31 | 1.56 | 2.55 |
| 0.8 | 0.88 | 1.02 | 1.15 | 1.89 |
| 0.9 | 0.71 | 0.82 | 0.87 | 1.47 |
| 1 | 0.57 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |

Данные таблицы подтверждают справедливость соотношений (4.1) и (4.2).

Библиографический список

1. Красовский Н.Н. Теория управления движением. М.: Наука, 1968. 476 с.

2. Куксенок Л.В., Лутманов С.В. Управление движением плоского двухзвенного манипулятора по критерию "минимум энергии" // Проблемы механики и управления: межвуз. сб. науч. тр. Пермь, 2012. С. 33–41.

3. Лутманов С.В. Вариационное исчисление и теория оптимального управления в примерах и упражнениях: учеб. пособие / Перм. ун-т. Пермь, 2010. 200 с.

© Куксенок Л. В., Лутманов С. В., 2013