УДК 004.9

А.Ш. Кусяков

Пермский государственный национальный

исследовательский университет

Россия, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15

kusyakov@psu.ru; (342) 2-396-375

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТОНКИХ ПЛАСТИН,

РАБОТАЮЩИХ НА УСТОЙЧИВОСТЬ

И ПРОЧНОСТЬ

Приведен алгоритм оптимизации тонкой упругой пластинки из композитного материала, находящейся под действием сжимающих нагрузок. При построении математической модели учитываются как ограничения на устойчивость, так и условия прочности. В основу алгоритма положена идея разбиения области действия нагрузок на ряд характерных подобластей.

Рассматривается тонкая упругая пластинка длиной a и шириной b, находящаяся  под действием сжимающих нагрузок. Предполагается, что полотно пластинки образовано укладкой продольных и поперечных слоев, упакованных симметрично относительно срединной поверхности пластинки. Требуется при заданных габаритных размерах подобрать параметры пластинки так, чтобы данная конструкция обладала минимальной массой.

Рис. 1. Пластинка, сжатая в одном направлении

Введем следующие обозначения: h – толщина многослойной пластинки; θ0 и θ90 – относительные содержания продольных и поперечных слоев соответственно; ρ – плотность материала конструкции.

Задача оптимизации формулируется следующим образом: найти неотрицательные значения параметров h, θ0 и  θ90, которые обеспечивают минимум массы конструкции

G=ρabh                                       (1)

при наличии ограничений

θ0+θ90=1;                                   (2)

qqcr≤1;                                         (3)

ψ≤1.                                           (4)

Здесь равенство (2) – структурное ограничение; неравенство (3) – ограничение по устойчивости; q – заданная сжимающая нагрузка; qcr – критическая нагрузка, при которой происходит потеря устойчивости; неравенство (4) – символическая запись ограничения по прочности.

Для вычисления критической нагрузки ортотропной пластинки воспользуемся известной формулой, приведенной, например, в работе [2]

qcr=πh36b2A11A22+A12+2A66,                    (5)

где A11, A22, A12 и A66 – компоненты матрицы жесткости многослойного пакета:

A11=b11θ0+b22θ90,A22=b22θ0+b11θ90,A12=b12, A66=b66.                                  (6)

Здесь b11, b22, b12 и b66 – компоненты  матрицы  жесткости слоя в главных осях, связанные с упругими постоянными следующими зависимостями:

b11=E11−ν12ν21, b22=E21−ν12ν21,b12=ν12E21−ν12ν21,b66=G12. (7)

Здесь  – модули упругости вдоль и поперек волокон соответственно;  – коэффициенты Пуассона;  – модуль сдвига.

Введем следующие обозначения:

σ=qh, .     σв=A11b11σ−1в.                       (8)

Здесь  – "среднее напряжение" по толщине многослойной пластины;  – "предел прочности" многослойной пластины; σ−1в – предел прочности материала слоя при сжатии вдоль волокон. Полагая, что вся нагрузка воспринимается только продольными слоями, с учетом принятых обозначений, ограничение по прочности представим в виде

σσв≤1.                                              (9)

Для решения задачи минимизации функции (1) при наличии ограничений (2), (3) и (9) воспользуемся методом разбиения области действующих нагрузок на характерные подобласти [4]:

- 0<q≤q1,2;

- q1,2<q<q2,3;

- q≥q2,3.

В первой подобласти (0<q≤q1,2) пластинка работает только на устойчивость, во второй (q1,2<q≤q2,3) – на устойчивость и прочность, в третьей (q>q2,3) – только на прочность.

Если пластинка работает только на устойчивость, условие (3) выполняется как равенство

qqcr=1.                                           (10)

Подставим выражение для критической нагрузки (5) в последнее равенство, а затем выразим толщину пластинки через заданную нагрузку и компоненты матрицы жесткости. В результате получим

h=36b2qπA11A22+A12+2A66.                   (11)

Подставим это выражение в целевую функцию (1)

.                (12)

При помощи структурного ограничения (2) параметр  θ90 можно выразить через величину  θ0

θ90=1−θ0.                                    (13)

Подставив выражение для параметра θ90 в формулу (12), получим выражение для функции G, зависящее только от величины  θ0.

Из структуры формулы видно, что

G~13A11A22+A12+A66.                       (14)

Величины A12 и A66 не зависят от величины  θ0, следовательно, наименьшее значение функции (12) достигается, когда величина            F(θ0)=A11(θ0)A22(θ0)                          (15)

принимает  наибольшее допустимое значение.

Подставив формулу (6) в выражение (15) с учетом формулы (13) после несложных преобразований, получим

F(θ0)=−(b11−b22)2θ02+(b11−b22)2θ0+b11b22.    (16)

Графиком данной функции служит квадратичная парабола, ветви которой направлены вниз. Наибольшее значение функции (16) достигается в вершине параболы, то есть в точке  θ0=0,5. Таким образом, если пластинка работает только на устойчивость, ее полотно должно состоять из одинакового числа продольных и поперечных слоев

θ0=0,5; θ90=0,5.                              (17)

Подставив найденные значения структурных параметров в формулу (11), получим значение оптимальной толщины пластинки

h=36b2qπbsr+b12+2b66,                       (18)

где

bsr=b11+b222.                                   (19)

Если пластинка работает только на прочность, условие (9) выполняется как равенство

σσв=1.                                        (20)

Подставим выражения для величин σ и σв в последнее равенство, а затем выразим толщину через величину заданной нагрузки

h=b11qA11σ−1b.                                  (21)

Подставив последнее выражение в целевую функцию (1), получим

G=ρabb11qA11σ−1b.                            (22)

Из структуры последней формулы видно, что

G~1A11.                                     (23)

Очевидно, что наименьшее значение функции (12) достигается, когда величина A11 принимает  наибольшее допустимое значение. Подставив в формулу (6) для A11 выражение (13), получим               A11(θ0)=b11−b22θ0+b22.                       (24)

Для волокнистых композитных материалов жесткость слоя вдоль волокон b11 всегда существенно превышает жесткость слоя поперек волокон b22, следовательно, функция (24) – линейная возрастающая функция. Наибольшее значение ее достигается в точке θ0=1.

Таким образом, если пластинка работает только на прочность, ее полотно должно состоять только из продольных слоев

θ0=1, θ90=0.                               (25)

Толщина оптимальной пластинки в данном случае, очевидно, равна

h=qσ−1b.                                     (26)

Найдем величину нагрузки , соответствующей переходу из первой области во вторую. С одной стороны в этой точке еще активно ограничение по устойчивости (3). Подставив оптимальные значения структурных параметров (17) в выражение для критической нагрузки (5), получим

.                    (27)

С другой стороны, в указанной точке уже активно ограничение по прочности (9). Найдем из формулы (21) величину нагрузки

q1,2=A11b11σ−1в h.                                (28)

Подставив в последнее выражение оптимальные значения структурных параметров (17), найдем

q1,2=bsrb11σ−1в h.                                (29)

Исключив из системы уравнений (27) и (29) величину , получим формулу для нахождения нагрузки q1,2:

.                  (30)

Теперь найдем нагрузку q2,3, которая соответствует переходу из второй области в третью. С одной стороны, в этой точке уже активно ограничение по прочности (9). Соответствующая нагрузка может быть найдена при помощи формулы (25):

q2,3=σ−1вh.                                      (31)

С другой стороны, в этой точке еще активно ограничение по устойчивости (3). Подставив в выражение критической нагрузки (5) оптимальные значения (25), получим

,                       (32)

где                                     bgm=b11b22.                                   (33)

Исключив из системы уравнений (31)–(32) величину , получим формулу для нахождения нагрузки q2,3:

.                        (34)

Построим решение задачи оптимизации во второй области изменения нагрузок

q1,2<q<q2,3.                                   (35)

В этой области активны оба ограничения (3) и (9). Представим систему ограничений (3) и (9) в виде

,                    (36)

A11b11σ−1вh=q,                                    (37)

где                                   Agm=A11A22.                                   (38)

Систему трех уравнений (13), (36) и (37) относительно трех неизвестных h, θ0 и  θ90 можно привести к одному уравнению относительно переменной θ0:

F(θ0)=0,                                       (39)

где           .            (40)

Покажем, что уравнение (39) имеет решение на отрезке 0,5; 1. Действительно, подставив значения θ0=0,5 и θ90=1 в формулу (40), получим

,   (41)

.              (42)

Таким образом, функция F(θ0) принимает на концах отрезка 0,5; 1 значения разных знаков, следовательно, уравнение (39) имеет на данном отрезке корень. При оценочных расчетах для нахождения корня уравнения можно воспользоваться линейной интерполяцией по двум узлам θ0=0,5 и :

θ0=121+q−q1,2q2,3−q1,2.                            (43)

Для уточнения решения можно воспользоваться любым известным численным методом. После нахождения корня θ0, по формуле (13) вычисляется значение параметра θ90. Толщина оптимальной пластинки вычисляется по формуле (21).

Таким образом, алгоритм оптимизации состоит из следующих шагов:

1) по формулам (30) и (34) соответственно вычисляются переходные нагрузки q1,2 и q2,3;

2) если заданная нагрузка q удовлетворяет условию , полотно оптимальной по массе пластинки состоит из одинакового числа продольных и поперечных слоев, т. е.

θ0=0,5; θ90=0,5.

Толщина пластинки вычисляется по формуле (18);

3) если заданная нагрузка q удовлетворяет условию q1,2<q<q2,3, сначала при помощи уравнения (39) вычисляется структурный параметр θ0. Затем по формуле (13) вычисляется второй структурный параметр θ90, а толщина оптимальной по массе пластинки вычисляется по формуле (21);

4) если нагрузка q оказалась больше (или равна) q2,3, т.е.

q≥q2,3, полотно оптимальной по массе пластинки состоит только и продольных слоев, т. е. θ0=1, θ90=0.

Толщина пластинки вычисляется по формуле (26).

Представленный алгоритм оптимизации тонкой упругой пластинки легко программируется в любой известной системе компьютерной математики, например, в пакетах MATHCAD [6] или MATHEMATICA [3]. Для проведения уточненных расчетов можно воспользоваться, например, пакетом ANSYS [1, 5].

Библиографический список

- Басов К.А. ANSYS: Справочник пользователя. М.: ДМК Пресс, 2005. 640 с.

- Вольмир А.С. Устойчивость упругих систем. М.: Физматгиз, 1963. 880 с.

- Воробьев Е.М. Введение в систему "Математика". М.: Финансы и статистика, 1998. 262 с.

- Кусяков А.Ш. Оптимизация тонкостенных композитных оболочек, работающих на устойчивость и прочность // Проблемы механики и управления. Пермь, 2012. Вып. 44. С. 49–58.

- Кусяков А.Ш. Конечно-элементное моделирование в среде ANSYS / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2007. 150 с.

- Макаров Е.Г. Mathcad: учеб. курс. СПб.: Питер, 2009. 384 с.

© Кусяков А. Ш., 2013