УДК 629:531

Е.Н. Остапенко, Н.А. Репьях

Пермский государственный

национальный исследовательский университет

Россия, 614990, Пермь, ул. Букирева, 15

mpu@psu.ru; (342) 2 396-309

Кинематика пространственного движения

вращающейся  гантелеобразной системы

в  центральном  гравитационном  поле

Исследуются особенности кинематики пространственного движения больших орбитальных космических систем (БОКС) в центральном гравитационном поле. Предпринята попытка учета влияния угловых (вращательных) движений гантелеобразной системы на движение ее центра масс с помощью "нецентральной" орбитальной системы координат, которая представляет собой суперпозицию цилиндрической и орбитальной систем координат.

При изучении движения больших орбитальных космических систем (БОКС) [2-5] следует иметь в виду некеплеровый характер движения центра масс БОКС, возможные отклонения его от фиксированной плоскости Кеплеровой орбиты центра масс и зависимость этих отклонений от вращательных движений БОКС. С целью учета влияния угловых (вращательных) движений гантелеобразной системы на движение ее центра масс вводится "нецентральная" орбитальная система координат OAC ξηζ (рис. 1), которая представляет собой суперпозицию цилиндрической и орбитальной систем координат. Ломаная pOAC представляет оси цилиндрической системы координат: точка O – гравитационный центр; C – центр масс гантелеобразной системы; OA – центральная ось цилиндрической системы координат, плоскость AOp – неподвижная, ось Op – полярная ось Кеплеровой орбиты, соответствующей начальному фазовому состоянию точки C. В текущем положении точка C имеет цилиндрические координаты r, h, θ, где r=AC – расстояние центра масс БОКС до оси OA, h=OA – отклонение центра масс от "нулевой" Кеплеровой орбиты, θ – угол, отсчитываемый от неподвижной плоскости AOp до текущего положения вектора AC. Угол θ – аналог истинной аномалии Кеплеровой траектории.

С

О

А

р

Рис. 1. "Нецентральная" орбитальная система координат

Угловые движения гантелеобразной БОКС определяются ориентацией осей связанной системы координат Cxyz относительно осей "нецентральной" орбитальной системы Cξηζ (рис. 2). Предполагается, что БОКС представляет собой стержень, на концах которого расположены материальные точки B1 и B2, C – центр масс точек B1 и B2. Ось Cx направлена вдоль стержня B1 B2, ось Cy перпендикулярна плоскости "собственного" вращения стержня Cxz. Можно считать, что Cy – ось цилиндрического шарнира, вокруг которого вращается стержень B1 B2.

Ориентация осей связанной системы Cxyz задается углами Эйлера – Крылова α, β, γ [1], где α и β – углы, определяющие ориентацию оси собственного вращения Cy относительно осей Cξ и Cη, ϕ – угол собственного вращения, отсчитывается от линии узлов CK (рис. 2).

Рис. 2

Так введенные системы координат позволяют в динамике отслеживать отклонение h от плоскости опорной Кеплеровой орбиты в зависимости от характеристик относительного движения точек БОКС. Особенность кинематических и динамических характеристик определяется способом введения углов Эйлера–Крылова.

Переход от "нецентральной" орбитальной системы координат Cξηζ к подвижной Cxyz системе координат, связанной со стержнем B1 B2, можно осуществить следующими поворотами:

1) поворотом системы Cξηζ вокруг оси Cη на угол β – угол рыскания стержня B1 B2, при этом система координатных осей Cξηζ перейдет в положение Cξ1ηζ1 согласно преобразованию

ξ1, η, ζ1 T=Aβ ξ, η, ζ T,	(1)

где матрица преобразования имеет вид

Aβ=cosβ0sinβ010−sinβ0cosβ; 	(2)

2) поворотом осей Cξ1ηζ1 на угол α – угол отклонения плоскости вращения стержня B1 B2 от плоскости местного горизонта Cξζ точки C, этот поворот происходит вокруг линии узлов Cζ1 соответственно преобразованию

x1, y1, ζ1 T=Aα ξ1, η, ζ1 T   	(3)

с матрицей перехода 	Aα=cosα−sinα0sinαcosα0001; 	(4)

3) поворотом системы Cx1y1ζ1 вокруг оси цилиндрического шарнира Cy1 на угол ϕ – аналог угла собственного вращения, а этот поворот определяет преобразование

x, y, z T=Aϕ x1, y1, ζ1 T	(5)

с матрицей	Aϕ=cosϕ0sinϕ010−sinϕ0cosϕ.	(6)

В результате последовательного применения линейных преобразований (1), (3), (5) получается также линейное преобразование, матрица которого является произведением матриц (2), (4), (6) последовательных линейных преобразований.

Следовательно, матрица A преобразования

x, y, z T=A  ξ, η, ζ  T	(7)

имеет вид           A=Aϕ⋅Aα⋅Aβ=a11a12a13a21a22a23a31a32a33.

Элементы матрицы A, выраженные через углы Эйлера-Крылова α, β, ϕ, имеют вид

a11=cosαcosβcosϕ−sinβsinϕ,a12=−sinαcosϕ,a13=cosαsinβcosϕ+cosβsinϕ,a21=sinαcosβ,a22=cosα,a23=sinαsinβ,a31=−cosαcosβsinϕ−sinβcosϕ,a32=sinαsinϕ,

Обратное по отношению к (7) преобразование координат, т.е. переход от системы Cxyz к цилиндрической орбитальной системе Cξηζ, имеет вид

ξ, η, ζ T=A−1  x, y, z  T,	(8)

где A−1=AT – обратная для A.

При малых углах Эйлера–Крылова α, β, ϕ матрица A будет

A=1−αβ+ϕα10−β+ϕ01.

Проекции вектора угловой скорости ω вращающегося стержня B1 B2 на оси подвижной системы координат Cxyz задаются уравнениями

ωx=ωξa11+ωηa12+ωζa13,ωy=ωξa21+ωηa22+ωζa23,

где ωξ, ωη, ωζ – проекции вектора ω на оси цилиндрической орбитальной системы координат имеют вид

ωξ=αsinβ−ϕsinα cosβ,ωη=−β−ϕcosα,

Принимая во внимание малые величины до второго порядка, получим                          ωξ=α β−ϕ α=ωx,ωη=−β−ϕ=ωy,

Полученные результаты можно использовать при изучении БОКС различной структуры.

Библиографический список

- Ишлинский А.Ю., Борзов В.И., Степаненко Н.П. Лекции по теории гироскопов. М.: Изд-во МГУ, 1983.

- Курская К.Н., Репьях Н.А. О движении трехточечной стержневой системы // Проблемы механики и управления. Нелинейные динамические системы: межвуз. сб. науч. тр. / Перм. ун-т. Пермь, 2006. Вып. 38. С.8–13.

- Курская К.Н., Краснянская О.А., Репьях Н.А. Исследование орбитального движения одного вида осциллятора // Проблемы механики и управления. Нелинейные динамические системы: межвуз. сб. науч. тр. / Перм. ун-т. Пермь, 2007. Вып. 39. С. 46–57.

- Вертипрахов И.А., Остапенко Е.Н., Репьях Н.А. Динамика стрежневой большой орбитальной космической системы цепочечной структуры // Вестник Пермского университета. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2012. Вып. 4(12). С. 42–47.

- Маланин В.В.., Остапенко Е.Н., Репьях Н.А. Свободное движение пятиточечной стержневой большой орбитальной космической системы цепочечной структуры в транспортирующей системе координат // Вестник Пермского университета. Сер. Математика. Механика. Информатика. 2013. Вып. 3(22). С. 59–62.

© Остапенко Е. Н., Репьях Н. А., 2013