УДК. 539.31+62-50

М.Х. Тешаев

Бухарский инженерно-технологический институт

Республика Узбекистан, 105017, Бухара, ул. К. Муртазаева, 15

muhsin_5@mail.ru; Muhsin.Teshayev@rambler.ru ;

+998-65-2229490

О РЕАЛИЗАЦИИ СЕРВОСВЯЗЕЙ, НАЛОЖЕННЫХ

НА КОРРЕКТИРУЕМЫЙ ГИРОКОМПАС

В  ЕГО  НУТАЦИОННОМ  ДВИЖЕНИИ

Рассмотрена проблема реализации сервосвязей, наложенных на корректируемый гирокомпас. Предлагается построить цифровую следящую систему (ЦСС) и установить закон формирования управляющих воздействий, используя полную систему уравнений ЦСС. Получены условия, при которых обеспечивается устойчивая реализация соотношений сервосвязей.

Рассмотрим задачу стабилизации по отношению к серво-

связям корректируемого гирокомпаса [1–4], представляющего собой астатической гироскоп, ось внешнего карданова кольца которого смонтирована на стабилизированной в горизонте платформе. За счет вспомогательного источника энергии в системе должна поддерживаться определенная конфигурация, отвечающая назначению прибора.

Для вывода уравнений движения введем следующие системы координат:

O – система, начало которой совпадает с точкой опоры гирокомпаса, ось O направлена по радиусу Земного шара, O – по касательной к параллели на восток, O – по касательной к меридиану на север;

Ox1y1z1 – система, связанная с наружным кольцом так, что ось Oz1 совпадает с осью O , а ось Ox1 направлена по оси вращения внутреннего кольца гироскопа;

Oxyz – система, связанная с гирокамерой так, что ось Ox  совпадает с осью Ox1, а ось Oz1 направлена по оси вращения ротора.

Относительное положение внешнего кольца в системе O   задается углом , а положение гирокамеры относительно внешнего кольца – углом . Угловую скорость собственного вращения гироскопа обозначим через γ. Абсолютные угловые скорости для наружного кольца Ω1, внутреннего кольца Ω2 и ротора Ω3 соответственно будут равны:

Ω1=ω+αξo,

Ω2=ω+αξo+βx1o,

Ω3=ω+αξo+βx1o+γJo,

где ω – абсолютная угловая скорость вращения системы Oξηζ; ξo,x1o,Jo – единичные векторы соответствующих осей.

Обозначая через p, q, r проекции ω на оси O, O, O,, будем иметь следующие значения для проекций угловой скорости наружного кольца на связанные с ним оси:

1x=pcos+qsin,

1у=qcos – psin,

1z=r + .

Проекции угловой скорости гирокамеры на оси Oxyz будут равны:

Ωx=Ω1x+β, y=1y cos + 1z sin,

z=1z cos - 1y sin.

Для проекций угловой скорости ротора на те же оси будем иметь 3x=x  ,  Ω3y=Ωy+γ,  3z=..

Кинетическая энергия системы будет равна

T=T1+T2+T3 ,                                      (1)

где T1, T2, T3 – кинетические энергии соответственно наружного кольца, гирокамеры и ротора.

Введем обозначения:

A, B, C – главные моменты инерции ротора относительно точки О; A1, B1, C1  и A2, B2, C2 – главные моменты инерции относительно точки О гирокамеры и наружного кольца соответственно.

Полагая ротор симметричным относительно своей оси вращения с равными экваториальными моментами (А=В), а главные оси инерции гирокамеры направленными по осям Ox, Oy  и  Oz,  кинетическую энергию (1) системы приведем к виду:

T=12A2Ω1x2+B2Ω1y2+C2Ω1z2+A+A1Ωx2+

+A+C1Ωz2+B1Ωy2+G1Ωy+γ22,                  (2)

где G1 – момент инерции ротора относительно оси собственного вращения Oy.

Для функционирования гирокомпаса на систему (2) должны быть наложены сервосвязи [5]:

 = 0 ,    = 0 ,                                  (3)

выражающие условие совпадения оси ротора с направлением оси Oη.

Полагая, что момент сил сопротивления относительно оси ротора гироскопа Oy уравновешивается активным вращающим моментом, примем Qγ= 0.

Из (2) видно, что если

дTдγ=G1Ωy+γ ,	     дTдγ=0,

то                              G1Ωy+γ=H=const.

Составляя уравнения Лагранжа по координатам  и , получим:

B+C1 α+r+A+C1−B1 Ωz⋅cosβ+

+B1+B2−A2⋅Ω1xΩ1y+[H⋅cosβ−

−A+A1 Ω1y−A+C1−B1⋅Ωz] β+Ω1x=Фα,

A+A1 β+Ω1x+A+C1−B1Ωy−H Ωz=Фβ,     (4)

где Ф, Ф – приложенные к гирокомпасу корректирующие вращающие моменты (реакции связей второго рода) относительно осей O и Ox1.

В работах [3, 4] ограничиваясь рассмотрением прецессионного движения, т.е. при допущениях γ>> {α,β рассмотрена задача стабилизации корректируемого гирокомпаса. Однако область применения корректируемого гирокомпаса, у которого корректирующие моменты (реакции сервосвязей) Ф , Ф  сформированы по законам, приведенным в [2, 3], ограничена. Он не может быть использован, например, в космических кораблях, поскольку построен на основе теории прецессионных движений гироскопов, т.е. при допущениях γ>> {α,β.

С целью создания более точных гироскопических приборов в работе [6] (в предположении, что корабль движется с постоянной скоростью, а моменты инерции гироскопа удовлетворяют условиям A + C1 – B1 = 0,  B1 + B2 – A2 = 0) предложен следующий закон формирования корректирующих вращающих моментов:

Фα=DυRcosx−yx−y⋅tgϕ1−κ1y−κ1y+

+H⋅cosβ2−Eω⋅cosϕ1⋅cosy+υRsinxβ+

+Hω⋅cosϕ1⋅siny−υRcosx⋅cosβ,

Фβ=E⋅β+ω⋅cosϕ1⋅y+υR⋅sinx⋅x+

+[Hω⋅cosϕ1⋅cosy+υRsinxsinβ−

−(y+ω⋅sinϕ1++υRtgϕ1⋅sinx−y)⋅cosβ].       (5)

Здесь

х=1+ ,  y=−1κ5β+κ3β+κ4β,

D = B1 + C1,	E = A + A1,

обеспечивают асимптотически устойчивое осуществление сервосвязей (3) при любых начальных отклонениях.

Рассмотрим задачу осуществления сервовязей (3). Из работ [4, 7] известно, что примером систем, содержащих сервосвязи, могут быть, например, следящие системы. Поэтому для реализации сервосвязей (3) может быть построена цифровая следящая система (ЦСС), функциональная схема которой приведена в работе [8]. Если за исполнительный элемент ЦСС принять электрическую машину (ЭМ) постоянного тока независимого возбуждения, то полная система уравнений ЦСС будет состоять из следующих уравнений:

1) уравнения объекта управления (ОУ):

B1+C1α+r+A+C1−B1⋅Ω3⋅cosβ+B1+B2−A3⋅

Ω1xΩ1y+[H⋅cosβ−A+A1Ω1y−A+C1−B1Ωz⋅

β+Ω1x+Jя1⋅i12α−i1Km1I1=0,

A+A1β+Ω1x+A+C1−B1Ωy−HΩz+

+Jя2⋅i22β−i2Km2I2=0,                    (6)

где Jя – момент инерции якоря ЭМ, Km – коэффициент вращательного момента; I1, I2 – сила тока цепи якоря; i1, i2 – коэффициенты передач;

2) уравнения баланса напряжений цепи якоря электрических машин (ЭМ):

L1I1+R1I1+Kω1⋅i1α=U1УП, L2I2+R2I2+Kω2⋅i2β=U2УП, (7)

где L1, R1 – индуктивность и активное сопротивление якорной цепи; Kω1,Kω2 – коэффициенты противо-ЭДС; U1УПU2УП – напряжения цепи якоря;

3) уравнения преобразователя кода в напряжение (ПКН):

Тα3ПКНUα3ПКН+Uα3ПКН=Kα3ПКНхα3ЦВМ,                        (8)

где UjПКН – выходной параметр (напряжение) ПКН;

4) уравнения усилителя-преобразователя:

TjУПUjУП+UjУП=KjУП⋅UjПКН,	(j=1,…,n),	(9)

где: UjУП – напряжение на выходе усилителя-преобразователя;

TjУП,KjУП – время запаздывания и коэффициент усиления;

5) уравнения цифровой вычислительной машины (ЦВМ):

Тα3ЦВМхα3ЦВМ+хα3ЦВМ=fα3x,β,α,α,β,β,υ,ϕ1,L1,..., (α3=1, 2),    (10)

где хα3ЦВМ – выходные параметры (коды) ЦВМ; Тα3ЦВМ – время запаздывания ЦВМ; fα3 – некоторая функция своих аргументов;

6) уравнения схемы преобразователя (СП):

Tβ3СПхβ3СП+хβ3СП=Кβ3СПUβ3D,	(3=0,…,8),       (11)

где Кβ3СП – коэффициент передачи СП; хβ3СП – выходные коды СП; Tβ3СП – время запаздывания;

7) уравнения датчиков измерения (ДИ):

Tβ4DUβ4D+Uβ4D=Кβ4Dββ4,	(4=0,…,3; 3 =1,…,2)

T3+α3DU3+α3D+U3+α3D=К3+α3Dαα3,	(3 =1,…,2)

T6D⋅U6D+U6D=К6D⋅x, T7D⋅U7D+U7D=К7D⋅ϕ1

T8D⋅U8D+U8D=К8D⋅υ,                      (12)

где UjD – выходной параметр; KjD – коэффициент передачи; TjD – время запаздывания.

Из системы уравнений

DυRcosx−yx−y⋅tgϕ1−κ1y−κ2y+

+H⋅cosβ−Eω⋅cosϕ1⋅cosy+υRsinxβ+ +Hω⋅cosϕ1⋅siny−υRcosxcosβ+

+Jя1⋅i12α−i1Km1I1=0,

Eβ+ω⋅cosϕ1⋅y+υR⋅sinx⋅x+

+[ω⋅cosϕ1⋅cosy+υRsinxsinβ−

−y+ω⋅sinϕ1⋅−υR⋅tgϕ1⋅sinx−y⋅cosβ]+

+Jя2⋅i22β−i2Km2I2=0,

L1I1+R1I1+Km1⋅i1α=U1УП,L2I2+R2I2+Km2⋅i2β=U2УП,

Тα3УПUα3УП+Uα3УП=Kα3УПUα3ПКН,Тα3ПКНUα3ПКН+Uα3ПКН=Kα3ПКНхα3ЦВМ,

Тα3ЦВМхα3ЦВМ+хα3ЦВМ==fα3x,α6,α6,β2,β2,β2,υ,ϕ1,Lα3,...,

Tβ3СПхβ3СП+хβ3СП=Кβ3СПUβ3D,	(3=0,…,8; 3=1,…,3)

Tβ4DUβ4D+Uβ4D=Кβ4Dββ4,	(4=0,…,3)

T3+α3DU3+α3D+U3+α3D=К3+α3Dαα3,     (3 =1,…,2)

T6D⋅U6D+U6D=К6D⋅x,T7D⋅U7D+U7D=К7D⋅ϕ1,

T8D⋅U8D+U8D=К8D⋅υ	                                           (13)

определим закон, по которому следует формировать управляющие коды на ЦВМ, чтобы получить корректирующие моменты (5).

Для упрощенной модели цифровой следящей системы, т.е. при допущениях [9]:

TjЦВМ=TjПКН=TjУП=Tj=0,	(j=1,…,n),

Tj2D=Tj2CП=0,		(j2=1,…,(2n)),        (14)

решив систему уравнений (13) относительно x1ЦВМ и x2ЦВМ, получим:

x1ЦВМ=R1i1⋅K1УП⋅K1ПКН⋅Km1[υRcosx−yx−y⋅tgϕ1−κ1y−κ2y]+

+H⋅cosβ−Eω⋅cosϕ1⋅cosy+υRsinxβ+

+Hω⋅cosϕ1⋅cosy+υRcosx⋅cosβ+

+Kw1⋅i1αK1УПK1ПКН,

x2ЦВМ=R2i2⋅K2УП⋅K2ПКН⋅Km2Jя2i22β+

+E(β+ω⋅cosϕ1⋅y+υR⋅sinx⋅x)+

+H[ω⋅cosϕ1⋅cosy+υRsinxsinβ−

−y+ω⋅sinϕ1+υRtgϕ1⋅sinx−y⋅cosβ]+

+Kw2⋅i2βK2УПK2ПКН.                                  (15)

Подставляя (15) в полную систему уравнений (12) при допущениях (14), получим:

α+к1α+к2α=0,

β+к3β+к4β+к5α=0.                       (16)

Легко видеть, что система уравнений (16) допускает частное решение (3). Таким образом, при любом законе движения корабля положением равновесия оси ротора гироскопа является направление ее на север.

Для удовлетворительной работы гирокомпаса его колебания относительно положения равновесия (3) должны быть затухающими.

Если полагать, что α6 и β2 малые углы, то уравнения (16) будут уравнениями в вариациях. Характеристическое уравнение системы (16) будет иметь вид:

4+d13+d22+d3+d4=0,                            (17)

где

d1=к1+к3   ,	 d2=к2-к4+к1к3

d3=к2к3+к1к4         ,	d4=к2к4	.

Согласно теореме Ляпунова об асимптотической устойчивости по первому приближению [10], система (16) устойчива, если корни характеристического уравнения (17) имеют отрицательные вещественные части. Так как уравнения (16) являются дифференциальными уравнениями с постоянными коэффициентами, то необходимые и достаточные условия отрицательности вещественных частей корней характеристического уравнения (17) могут быть найдены по теореме Гурвица [10], которые для уравнения четвертого порядка будут иметь вид

d1>0 , 	d2>0 ,  d3>0 ,  d4>0,

Δ3=d110 d3d2d1 0d4d3,                                   (18)

где 3 – главный диагональный минор третьего порядка матрицы

Г=d1100d3d2d110d4d3d2000d4.

Условия (18) сводятся к неравенствам:

к1>0,		к2>0,		к3>0,		 к4>0,

Δ3=к1к2к3к2+к3+к12к32к2+к4++к1к3к4к12−2к2>0.                (19)

Как показывают условия (19), устойчивое осуществление соотношений сервосвязей (3) зависит лишь от выбора постоянных к1, к2, к3 и к4.

В работе [6] указан способ нахождения корректирующих моментов, где из уравнений

α=к1β, β=−к2α−к3β,                            (20)

(к1,к2,к3− положительные постоянные) определен угол α

α=−β+к3βк2,                                   (21)

подставив который в уравнения движения, получают законы (5).

В заключении остановимся на результатах работ [11, 12]. В работах [11, 12], критикуя работу [6], утверждается, что корректирующие моменты Фα,Фβ не могут быть сформированы по закону (5), поскольку это "…противоречит условию, принятому в постановке задачи о недоступности непосредственного измерения угла α"[11, 12]. На самом деле, если уравнения вынужденных движений представлены в виде (20), то, естественно, угол α может быть определен по закону (21) т.е. посредством угла β. Поэтому, здесь автор работ [11, 12] не прав.

Автор работ [11, 12], критикуя работу [6], предлагает закон, предложенный Ройтенбергом [1–3]:

Фα=−HυR⋅cosψ1+α6⋅cosβ2−

−μ1⋅K⋅sinβ2,

Фβ=−HυR⋅sinψ1+α6⋅sinβ2+H[Ω⋅sinϕ1+

+υRsinψ1+α6tgϕ1]⋅cosβ2+K4⋅sinβ2.               (22)

Однако, в работе [3] показана область применения (ограничения по скорости корабля и широте места) корректируемого гирокомпаса, у которого корректирующие моменты удовлетворяют уравнениям (22). А закон, предложенный в работе [6], данных ограничений не имеет.

Библиографический список

- Ройтенберг Я.Н. Управляемые гироскопические системы // Изв. АН СССР. Механика твердого тела, 1968. № 3. С. 25–30.

- Ройтенберг Я.Н. Корректируемый гирокомпас // ДАН СССР. 1965. Т. 163, № 2. С. 311–314.

- Ройтенберг Я.Н. Гироскопы. М.: Наука, 1975. 592 с.

- Азизов А.Г. Прикладные задачи динамики управляемых систем. Ташкент. 1980. 28 с.

- Беген А. Теория гироскопических компасов. М.: Наука, 1968.192 с.

- Азизов А.Г. О формировании реакций в корректируемом гирокомпасе // Проблемы механики управляемого движения: межвуз. сб. науч. тр. Пермь. 1975. Вып 5. С. 3–6.

- Румянцев В.В. О движении некоторых систем с неидеальными связями // Вестник МГУ. Сер. Математика. Механика. 1961. Вып. 5. С.67–75.

- Основы проектирования следящих систем / под ред. Н.А. Лакоты. М.: Машиностроение, 1978. 391 с.

- Тешаев М.Х. Об осуществлении сервосвязей электромеханической следящей системой / Известия ВУЗов. Математика. Россия, Казань. 2010. № 12. С.44–51.

- Меркин Г.Д. Введение в теорию устойчивости. М.: Наука, 1987. 304 с.

- Сидиков М.Н. Некоторые особенности стабилизации механических систем с условными связями. Ч. 1.Узбек. журн. "Проблемы механики". 2012. № 1.С. 16–18.

- Сидиков М.Н. Некоторые особенности стабилизации механических систем с условными связями. Ч. 2.Узбек. журн. "Проблемы механики", 2012. № 2. С. 16–18.

© Тешаев М. Х., 2013